基于安路 PH1P35 的实时数字图像处理系统

—— 成员 C 上手指南（OSD 叠加 / 真 S 曲线 / 报告同步）

目标读者：负责 OSD 与色调曲线的成员 C　　编写日期：2026-10-20　　对应交付版 md5：DB39A5CE

1  项目是什么

本作品参加全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 创新设计赛道选题二——「基于安路 PH1P35 的实时数字图像处理系统」。目标是构建一条从 MIPI 摄像头到 HDMI 显示器的完整实时视频通路，全部图像处理算法与控制逻辑都在 FPGA 内部以流水线方式自主实现，不依赖任何额外处理器。

系统当前状态：四条通路全部打通并已上板验收，输出 1280×720@60Hz，无掉帧；ISP 包含黑电平、去马赛克、镜头暗角校正、自动白平衡、真 S 曲线、自动曝光六个环节；OSD 有 7 个图层；另有风格化五模式切换、硬件运动检测、硬件目标检测三项扩展功能。

交付版比特流：proj/releases/ 下最新目录的 camera_to_dsi_display.bit，md5 DB39A5CE50591330A6D6E9C0CFCFB2E3，1789539 字节。

资源水位（TangDynasty phy.area）：slice 17448 / 21216 = 82.24%；LUT6 16400 / 21216 = 77.30%；DFF 12092 / 42432；ERAM 51 / 108；DSP 10 / 40；Setup WNS +104 ps、0 违例。注意 TD 报的 LUT6 总量是 21216，与宣传的「38189 等效 LUT」不是同一口径，不要混用。

1.1  硬件平台

· 【开发板】安路 HX1P35A，主芯片 PH1P35MDG324（-3 速度等级）。板载：MIPI 输入 1 路、HDMI 输出 1 路、4 组拨码开关、4 组按键、4 组 LED、128Mb QSPI 配置 Flash（美光 N25Q128）、千兆网口、TF 卡槽。

· 【传感器】思特威 SC500CS，500 万像素，RAW10 2-lane MIPI。不支持自动对焦。

· 【显示器】1280×720@60Hz，HDMI 1.4。

· 【工具链】TangDynasty V6.2.168116（安路官方 IDE）；ModelSim ASE（行为仿真）；Python 3（统计分析脚本）。

· 【仓库】https://gitee.com/wuhu-captain-kx/fpgacnds  ，分支 main，仓库根就是 E:\FPGA。

2  数据通路

数据通路分四段，全部以 AXI4-Stream 逐拍握手，ISP 域时钟 60MHz、每拍 4 像素、每像素 24bit（R/G/B 各 8bit），所以一拍是 96bit。ISP 域内没有帧级缓存，延迟是固定的流水线级数。

① 视频输入：SC500CS → MIPI D-PHY RX（硬核）→ csi_unpacket_2lane → raw10_unpacket_2lane，输出 40bit/4 像素的 RAW10。

② 图像处理（ISP 域 60MHz）：按 isp_top.v 里的例化顺序是 demosaic → data128_96 → lsc → awb（内含 wb_recip）→ isp_gamma → my_algo → data96_128。其中 ae_stat、obj_detect、motion_detect 是「旁路观察者」——只收数据、不发数据、没有 tready，不占用主流水的节拍。

③ 显示：ISP 输出 128bit → DDR2 帧缓存 → uivtc（1280×720@60 时序）→ hdmi_mixer（7 层 OSD）→ hdmi_tx → 显示器。

④ 控制（24MHz 域）：key_mode_ctrl（按键去抖与模式切换）、ae_ctrl（自动曝光状态机）、uicfgcs500_720p（经 I2C 配置 SC500CS 的寄存器）、拨码同步。

| 序号 | 模块 | 作用 | 资源（LUT6/FF） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | demosaic | BGGR 去马赛克，40bit RAW → 128bit RGB | 官方 IP |
| 2 | data128_96 | 128bit → 96bit 位宽转换（4 像素/拍） | 官方 IP |
| 3 | lsc | 镜头色彩暗角校正（20×12 节点 + 双线性插值，只校 R/B） | 795 / 274 |
| 4 | awb（内含 wb_recip） | 灰世界自动白平衡；除法器换成倒数查表 | 844 / 601 |
| 5 | isp_gamma | 真 S 曲线色调映射（12 份并行 256×8 内联 ROM） | 115 / 196 |
| 6 | my_algo | 五模式风格化：直通/灰度/伪彩/彩条/卡通化 | 630 / 116 |
| 7 | data96_128 | 96bit → 128bit 位宽转换 | 官方 IP |
| 旁路 | ae_stat | 帧亮度和统计（供 AE 用，只收不发） | 264 / 268 |
| 旁路 | obj_detect | 颜色目标检测（16×9 块，绿色框标注） | 855 / 878 |
| 旁路 | motion_detect | 块级帧差运动检测（红色框标注） | 1150 / 1809 |

上表的资源列取自 phy_1/camera_to_dsi_display_phy.area 里的逐实例统计。

3  现场交互：拨码与按键

现场交互全靠 4 个拨码和 4 个按键。拨码的实测极性是「拨下 = 逻辑 1、拨上 = 逻辑 0」，与很多资料写的相反，代码里统一用取反来处理。

| 拨码/按键 | 引脚 | 功能 | 拨上 / 按下 | 拨下 / 抬起 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | A4 | LSC 使能 | 启用暗角校正 | 旁路（直通） |
| SW2 | B4 | S 曲线使能 | 启用真 S 曲线 | 旁路（线性） |
| SW3 | E11 | 运动检测使能 | 开（可出红框） | 关（不出框） |
| SW4 | D11 | 运动检测灵敏度 | 严格档 | 宽松档 |
| K1 | D5 | 算法模式 | MODE0 直通 | — |
| K2 | A9 | 算法模式 | MODE1 灰度 | — |
| K3 | B9 | 算法模式 | MODE2 伪彩热力图 | — |
| K4 | C7 | 算法模式 | MODE4 卡通化 | — |
| 长按 K1~K4 ≥1s | — | 算法模式 | MODE3 五段彩条 | — |

4  五条必须知道的坑

以下五条是本项目真实踩过、并且每条都花了半天以上才定位的坑。改动前请先读一遍，它们都属于「代码没错、但结果全错」的类型。

| 编号 | 坑 | 现象 | 正确做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TD 只认 run 目录的 .prj，不认 td_project/*.al | 新加的 .v 报 HDL-8007 … is a black box，但 .bit 时间戳照常刷新（假成功） | 新增文件必须同时写进 .al 和两个 run 的 .prj；构建后复查 .al 有没有被 TD 回写覆盖 |
| 2 | AXI4-Stream 的 tlast 是「帧末」不是「行末」 | 块索引永远不变，画面上只有一整列贯穿全帧 | 行末要用 beat 计数器自造：(bx == H_BEATS-1) |
| 3 | Verilog 里 8bit 无符号相减会回绕 | R-G 在 G>R 时变成 200+，阈值判断恒真，暗场景满屏误检 | 扩位比较：{1'b0,R} >= {1'b0,G} + 阈值 |
| 4 | block 被综合工具当冗余删掉 | 资源不增反减、功能完全失效，但没有任何报错 | 构建后必须在 gate.area / phy.area 里按实例名搜一遍，确认它在网表里 |
| 5 | HDMI 采集链会做 limited→full 展开 | 每通道先减 12 码再乘 1.1644，暗部放大偏色，所有调色结论都失真 | OBS 里把色彩范围设成「扩展 (Full)」、色彩空间 Rec.709；用 Logo ROM 当色卡校准 |

5  没有板子时的工作方式

5.1  没有板子时能做什么

板子只有一块，在负责人手上。你不需要板子也能完成绝大部分工作：

· 编译检查：python _analysis\scripts\compile_check.py，正常结果是 42/43 通过。唯一失败的是 proj/baseline/lab3/user_source/hdl_source/ph1p35_ddr/ph1p35_324_ddr_wrapper.v，那是官方 DDR 黑盒保护文件，属预期失败。

· 行为仿真：ModelSim ASE 装在 E:\modelsim\modelsim_ase\win32aloem\。各模块的 testbench 在 _analysis\sim\<模块名>\ 下，跑法都是 vlib work → vlog 源文件 tb 文件 → vsim -c -do "run -all; quit -f" <tb名>。

· 综合与时序：E:\TD 的 TangDynasty 命令行可跑完整 syn+phy 流程，驱动脚本是 _analysis\misc\td_run_direct.ps1，约 10~15 分钟出 route.qor 和 .bit。

· 统计分析：_analysis\scripts\ 下大量 Python 脚本用于分析采集图，依赖 numpy 与 Pillow。

· 文档与报告：比赛报告在仓库根的 比赛报告_填空版_20261019.docx，工作区地图在 WORKSPACE_MAP.md。

5.2  提交约定

· 分支：main 由负责人推送；你从 main 拉自己的分支（feat/xxx），改完提 PR 或直接请负责人合。

· 只提交源码与文档。仿真中间产物（work/、*.qpg、*.vstf、*.wlf、runs/*/run.log）不要进 git。

· 改了 design_top_wrapper.v 或 isp_top.v 这类公共文件的，请在 commit 标题第一行写 TOUCHES: <文件名>，避免和别人冲突。

· 任何改动都要跑一遍 compile_check.py，并说明 42/43 是否保持。

6  你负责的部分

你负责的是 OSD 与色调曲线两块，具体是 proj/baseline/lab3/user_source/hdl_source/ 下的：

· hdmi_mixer.v —— OSD 叠加，7 个图层。这是全工程最大的一个模块（2874 个 LUT6）。

· isp_gamma.v —— 真 S 曲线色调映射，12 份并行的 256×8 内联 ROM。

· osd_char_lib.v —— OSD 字符字模库（5×7 点阵），含汉字「安路」的自绘字模。

6.1  OSD 的 7 个图层

| 层 | 内容 | 位置（1280×720 内部坐标） | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安路 Logo | 左上角，160×160 ROM | 全彩（源自 logo ROM） |
| 2 | 帧计数器 CNT | (360,110) 起 | 黄 24hfff200 |
| 3 | 算法模式行 MODE n | (165,165) 起 | 绿 24h00ff88 |
| 4 | 遥测第 1 行 | (376,152) 起，304×10 | 橙 24hff8000 |
| 5 | 遥测第 2 行 | (376,164) 起，304×10 | 橙 24hff8000 |
| 6 | 参数状态行 | (176,200) 起，512×16 | 亮青 24h00e6ff |
| 7 | 运动框 / 目标框 | 按块坐标动态生成 | 红 24hff2020 / 亮绿 24h00ff40 |

图层按优先级从高到低依次判定，命中即停止。所有图层共用 hdmi_mixer.v 里唯一一份 osd_char_lib 例化，靠时分复用的 mux 切换字符来源，所以加图层不额外占 ERAM。

★重要★：OSD 用的是 1280×720 的内部坐标，屏幕上是 1920×1080，所以实际位置 = 内部坐标 × 1.5。分析采集截图时要记得乘这个系数，否则会算错位置。

6.2  S 曲线的当前参数

曲线是分段幂函数：x ≤ 128 时 y = 128·(x/128)^1.15；x > 128 时 y = 128 + 127·(1 − ((255−x)/127)^1.10)；再叠一层黑位软恢复 y = y − K·(1 − y/255)²，取 K = 1。

锚点（输入 → 输出）：0→0, 1→0, 2→0, 4→1, 8→4, 16→11, 32→25, 64→57, 96→92, 128→128, 160→163, 192→196, 224→228, 255→255。

效果：p10 38→19、p50 134→127、p90 203→233、p10~p90 跨度 165→215、中调斜率 0.695→1.125、被压成纯黑的输入码 41→3。已上板做过同机位新旧比特流 A/B，判为通过。

★改曲线的方法★：表是内联在 isp_gamma.v 里的 Verilog 赋值语句（mem_b00[0] = 8'h00; 这样 256 行），★绝对不能用 $readmemh★——TangDynasty 的综合工作目录在 run 目录下，相对路径会静默读不到，表全变 0，上板全黑，而所有报告都是正常的。生成脚本在 _analysis\scripts\ 下。

6.3  建议你先做的三件事

· 把 tb_gamma_bp.v 跑起来，确认你能复现曲线表。改表后要同步改 TB 里 `include 的 .vh 文件，否则会出现几百个假 FAIL。

· 读一遍 hdmi_mixer.v 的图层判定链和字符 mux，搞清楚再加一层要动哪几处。注意字符索引位宽：窗口宽超过 256 像素时 S_par_idx 必须用 5bit，用 4bit 会回卷。

· 报告里 §1.4 的两张表、§2.3 的模块清单需要随代码同步。报告的当前版本是 比赛报告_填空版_20261019.docx，报告里的所有数值都要能在 phy.area / route.qor 里核对到。