演示视频旁白稿

基于安路 PH1P35 的实时数字图像处理系统

对应 9 段 / 150 秒 · 以《分镜检查表_20261023.docx》「必看现象」为准 · 2026-10-23

一、时长与语速基准

9 段总长 150 秒，但可说话的时间比段长少，因为第 3、5 段要留出拨码后的停顿。按 4.2 字/秒来配字（比日常说话略慢，方便现场看画面）。

| 段 | 名称 | 时长 | 其中动作占时 | 旁白字数 | 累计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机即用 | 12 s | 0 | ≈52 | 0:12 |
| 2 | 数据通路总览 | 16 s | 0（只指） | ≈77 | 0:28 |
| 3 | ISP 在线可关 | 22 s | 12 s（四次拨动） | ≈73 | 0:50 |
| 4 | AE 与 AWB | 16 s | 4 s（手电照射） | ≈63 | 1:06 |
| 5 | 拨码总开关 | 12 s | 12 s（四次拨动） | ≈50 | 1:18 |
| 6 | 风格化五模式 | 30 s | 25 s（五次按键） | ≈123 | 1:48 |
| 7 | 运动检测 | 16 s | 1 s（手划过） | ≈69 | 2:04 |
| 8 | 目标检测 | 16 s | 6 s（举笔移动） | ≈66 | 2:20 |
| 9 | 参数收尾 | 10 s | 0 | ≈47 | 2:30 |
| ★合计 |  | ★150 s |  | ★≈620 字 |  |

约 4.1 字/秒，留出换气与看画面的间隙。录的时候宁可说少、不要抢——空 1~2 秒比念不完好。

二、必须强调的四件事

没接电脑。第 1 段和第 9 段各说一次。这是赛题 slide26 的硬性要求（上电即运行、无需 PC 下载），也是已经做到的事，值得说两遍。

不用帧缓存。第 1 段说整条链路，第 7 段说「144 个块只存 144 字节」。这是低延迟的根据，评委最认这一条。

拨完一秒内生效、不用重新烧录。第 3 段加这一句。它说明这些处理是在线可配置的，不是编译期写死的。

客观数字一次性报完。第 9 段报：1280×720@60、LUT6 77.3%、ERAM 47.2%、时序余量 +104 ps。数字要报，但只报这一处，中间不要零散报数。

三、必须回避的五件事

| 不要说的 | 为什么 |
| --- | --- |
| 任何关于 AI、生成工具、辅助编码的字眼 | 不是答辩议题，主动提等于给自己挖坑 |
| 「检测准确率 / 识别率 XX%」 | ★ 没有测过。只有「空场景零误检、红笔出现即出框」这两条是验过的 |
| 「零延迟 / 无延迟」 | 不成立。要说「固定流水线级数，延迟不随帧率变化」 |
| 「卡通化效果很好」 | 脚本自己写着「观感偏硬」。说「四色平涂加黑描边」描述做法即可，不评价好坏 |
| 第 4 段说「gi 会跟着变」 | ★ 这是脚本里的说法，与检查表冲突。gi 已顶到上限时不动是正常的，见第五节 |

另外，第 7 段千万不要把手贴到镜头上。手挡住镜头会让整幅变暗，块级帧差对这种全局变化不敏感，反而不出框——现场看起来像坏了。必须在 50 cm 外横着划。

四、9 段旁白正文

第 1 段 · 开机即用（12 秒）

「只接了电源和 HDMI，没接电脑。上电十秒左右，画面自己就出来。摄像头从 MIPI 进来，处理完直接送 HDMI，中间没有帧缓存。」

≈52 字 / 12 秒。说完「没有帧缓存」刚好切下一段。镜头此时从书架缓缓扫到桌面，语速跟着镜头走。

第 2 段 · 数据通路总览（16 秒）

「画面上的信息分四块。左上角是安路 Logo。中间一行是帧计数，一直在一秒六十地涨。下面是当前的算法模式。两行橙字是实时遥测。最下面青色一行，是四个拨码的生效状态。」

≈77 字 / 16 秒。「左上角」「中间」「下面」「最下面」各配一次手指点过去，手指到哪说到哪。

第 3 段 · ISP 在线可关（22 秒）

「先看对比度。SW2 拨下去——画面马上变平，暗部发灰。拨回来，暗部又沉下去，亮部更透。这一下不用重新烧录，拨完一秒内就生效。再看暗角校正。SW1 拨下去，画面边角开始偏色。拨回来，边角就干净了。」

≈73 字 / 22 秒。节奏是「拨 → 停 3 秒 → 说话」：拨下去先别说话，让观众看清变化，停满 3 秒再开口；拨回同理。这两下是整套系统能不能被信任的关键，宁可这一段说慢一点。

第 4 段 · AE 与 AWB（16 秒）

「拿手电照一下画面中间。自动曝光会把增益压下来，画面不过曝。移开，亮度又自己提回去。橙色那行最左边的 M，是曲线前的画面均值，它跟着光照走。」

≈63 字 / 16 秒。照光 3~5 秒期间不说话，等亮度回落了再说后半句。★ 只提 M，不提 gi —— 增益早已顶到上限，不会再动。

第 5 段 · 拨码总开关（12 秒）

「青色这一行，第四、第五个字段。SW3 拨下去，MOT 变 0，画面上的绿框全没了。拨回来。SW4 拨下去，SENS 从 H 变 L，这是灵敏度两档。」

≈50 字 / 12 秒。这一段话说得比动作快是正常的——一边拨一边说，最后留 2 秒静默让观众看参数行。

第 6 段 · 风格化五模式（30 秒）

「现在按 K1，是原始画面，什么都不做。K2，灰度，按 BT.601 加权算的亮度。K3，伪彩，把亮度映射成蓝到绿到黄。长按任意一个键一秒，出来五段彩条，这是测试图。再按 K4，卡通化——先把亮度分四档平涂，再在相邻像素差异大的地方描黑边。右下角的 MODE 数字跟着从 0 变到 4。」

≈123 字 / 30 秒。每档停 5~6 秒，旁白在档位切换的瞬间报名字，然后静默 3~4 秒让画面自己说话。最后一句「MODE 数字从 0 变到 4」在 K4 出来后补。

第 7 段 · 运动检测（16 秒）

「静止的时候画面里没有框。手从五十厘米外横着划过去，出红色方块，跟着手走。手一离开，框就消失。它是块级帧差，全画面只存一百四十四个字节的块均值，所以不用帧缓存。」

≈69 字 / 16 秒。先静 3 秒（让观众确认「真的没框」），再划过，停下 3 秒。★ 千万不要把手贴到镜头上。

第 8 段 · 目标检测（16 秒）

「红笔进画面，马上出一个绿框，紧贴笔身。笔动，框跟着动。笔移出去，框保持一秒再消失。它是按颜色分块判的，两帧确认加孤立块滤除，所以空场景不会误出框。」

≈66 字 / 16 秒。举笔停 3 秒 → 缓慢左右移 3 秒 → 移出，数满 1 秒再说「保持一秒再消失」。

第 9 段 · 参数收尾（10 秒）

「最后回到卡通化。整套系统 1280×720，60 帧，LUT6 用了 77.3%，ERAM 用了 47.2%，时序余量正 104 皮秒。从头到尾没有接电脑。」

≈47 字 / 10 秒。数字念得慢一点，最好屏幕上有字幕同步。「从头到尾没有接电脑」是收尾锤，说完定格。

五、两处必须按检查表改口的地方

这两处是核对两份文档时发现的脚本与检查表冲突。检查表自己写着「两处若有不一致，以本表的『必看现象』为准」，所以旁白按检查表写，要知道为什么：

改动 1 · 第 4 段不能说「gi 会跟着变」

· 脚本表 1 原话：「橙字里的 M 和 W 会跟着变」。

· 检查表原话：「gi 一直不动其实正常（已顶到上限时不动）；只要画面亮度有反应就算过」。

· 实际情况：光照偏暗时 AE 早已把增益顶到 127 上限，再照手电也不会往上动。

· 处理：旁白只提 M（曲线前画面均值，它会随光照变），不提 gi。说错了评委一盯遥测就露。

改动 2 · 第 3 段不要说「四角泛绿」

· 脚本原话：「画面四角泛绿」。

· 检查表原话：「边角偏色变化」（更含糊）。

· 处理：按检查表说「边角开始偏色」，不指定颜色——偏色方向会随场景和光照变。说「偏色」永远不会错，说「泛绿」可能对不上现场。

录制提示：一遍录完不要停，念错了整段重录（不要剪接单句，剪接后语速会突跳）。提词卡按本稿逐句排，一人念一人操作拨码。