实验室拍摄与录制分镜检查表

基于安路 PH1P35 的实时数字图像处理系统　｜　2026-10-23

用法：打印这一份带去实验室。每完成一项就在最左边打勾，不合规当场重来，不要指望回宿舍再补。配套文件《演示视频脚本_20261020.docx》讲的是「讲什么」，本表讲的是「怎么执行、什么算合格」。

零、这一次拍摄的基本信息（出门前填好）

| 项 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 2026 年 10 月 ____ 日（预定 10-31 或 11-01，实验室无人） | ☐ |
| 到场时间 / 预计离场 | ____:____ → ____:____ | ☐ |
| 烧录版本 | proj\releases\2026-10-18_a2_hold60\camera_to_dsi_display.bit | ☐ |
| 该版 md5（必须核对） | DB39A5CEB2D0D9A11C797EA6712708CA | ☐ |
| 固化状态 | 已用 BitWriter Program Flash 烧入，上电即启动，不接电脑 | ☐ |

一、出发前器材清单

| ☐ | 物品 | 为什么不能忘 / 备注 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 开发板 + 摄像头（已装 MIPI 排线） | 排线是 FPC，弯折会断，装包里要垫硬纸板 |
| ☐ | 12V 电源适配器 | 没有它一切归零；现场不一定借得到同规格 |
| ☐ | 显示器（支持 HDMI，≥1024×600） | 赛题要求；我们跑 1280×720，最好带 1080p 的屏 |
| ☐ | HDMI 线 ×2（一根备用） | 现场坏得最多的就是线；赛题要求 ≤5 m 纯铜 |
| ☐ | 手电筒 或 手机手电 | 第 4 段 AE 演示要用：照一下画面变亮 |
| ☐ | 红笔 ×1（尽量粗） | 第 8 段目标检测的靶子；细笔命中块太少，框会贴不上 |
| ☐ | 白纸 或 白板（A4 以上） | 第 3 段调曲线时的中性参照；不用纯白墙（太远看不出） |
| ☐ | 小十字螺丝刀 | 万一要重新插 MIPI 线 |
| ☐ | 笔记本 + USB 线 | 只在出故障时用：重烧、看日志。正常录制全程不开 |
| ☐ | 本表（打印件）+ 笔 | 现场勾选，别靠记忆 |

二、到场后的布置顺序（照这个顺序做，别跳步）

1. 铺开设备：显示器、开发板、摄像头。开发板放在显示器侧前方 20~30 cm，让摄像头能拍到显示器之外的实景（书架/桌面/墙面明暗交界）。

2. 接 HDMI：开发板 → 显示器。线不要盘成活结，接头处垫平，斜拉最容易接触不良。

3. 先别上电。打开本表第 3 节，准备按顺序做通电自检。

4. 上电（只接电源，USB 不接）→ 等 10 秒 → 画面应当自动出现。

5. 做第 3 节通电自检，五项全过再开始拍。任何一项不过，先解决，不要边拍边修。

6. 固定机位与拨码：机位定下来之后，本次录制全程不再移动；四个拨码先全部拨上，记下起始状态。

三、通电自检（五项全过才开拍）

| ☐ | 检查项 | 怎么做 | 合格判据 | 不通过的处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 能自动启动 | 只接电源，USB 不插，等待 10 秒 | 画面自动出现，不需要连电脑 | 拔电 5 秒重上电；仍不出→用笔记本 USB + BitWriter 重烧 |
| ☐ | 帧计数在涨 | 看黄色 `CNT:` 后六位数 | 数字持续递增，约每秒 +60 | 不涨说明视频通路卡住，断电重启再看 |
| ☐ | 橙色遥测正常 | 看黄字下方那一行橙色小字 | 第一行以 `AE` 开头，第二行以 `F` 开头，数字不乱跳 | 数字乱跳=读错；先截图放大，不要凭肉眼判 |
| ☐ | 青色参数行正常 | 看橙色字下方那一行青色字 | 显示 `S-CURVE ON LSC ON MOT:1 SENS H` | 若显示 `MOT:0`→SW3 被拨下了；若 `SENS L`→SW4 被拨下了 |
| ☐ | 四个拨码手感 | 每个都拨上拨下一次再回来 | 能听到/感到咔哒，画面随之变化 | 接触不良→换备用拨码或换板；没备件就先录不涉及该拨码的段 |

★第 4 项是现场最容易误判的一项：MOT 显示 1 还是 0、SENS 是 H 还是 L，直接决定第 7、8 段录出来有没有框。每换一次拨码都要低头看一眼这一行，不要靠“我记得我拨上去了”。★

四、实物照片拍摄清单（2 张，报告 §3.1 / §3.2.2 要用）

| ☐ | 照片 | 构图要点 | 合格判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | P1 系统正面全景 | 整机入画：开发板 + 摄像头朝向 + 显示器 + 全部连线；画面内容开一个有明暗层次的实景（书架/桌面），不要对着白墙；拨码位置要能看清 | 画面里能看到显示器正在出图，且没有笔记本连着（证明上电即用） |
| ☐ | P2 斜 45° 近景 | 从显示器侧上方 45° 拍开发板，重点是 MIPI 排线、HDMI 线、电源接口三处连接 | 三处连接都清晰可辨，没有虚焦 |
| ☐ | （可选）P3 拨码特写 | 四个拨码 + 板丝印一起入画 | 能看清四个拨码都在上方 |

拍完立刻在相机里回放放大看一遍。现场光线和构图都能重来，回宿舍就只能认了。手机拍也可以，注意别开超广角（边缘会畸变）。

五、逐段录制检查表（共 9 段，合计 150 秒）

建议分段录：每段录 20~30 秒，留够余量，最后统一剪到表里的时长。「必看现象」这一栏就是该段的合格判据——录完当场回放，对不上就重录这一段，不要往下拍。

| ☐ | 段 | 设计时长 | 手上做什么 | ★必看现象（合格判据）★ | 对不上怎么办 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 1 开机即用 | 12 s | 不操作，镜头缓慢横扫书架 | 上电后画面直接出现，全程没有电脑参与；`CNT` 在涨 | 画面没出→回第 3 节；出了但有电脑连着→拔掉 USB 重上电再录 |
| ☐ | 2 数据通路总览 | 16 s | 不操作，画面停住，手指依次点 OSD 各元素 | 安路 Logo / `CNT` / `MODE` / 两行橙色遥测 / 青色参数行，五处都能在画面里找到 | 某处找不到→检查是否被画面亮部盖住，换个背景再录 |
| ☐ | 3 ISP 在线可关 | 22 s | 先 SW2 拨下停 3 秒，拨上停 3 秒；再 SW1 拨下停 3 秒，拨上停 3 秒 | SW2 拨下：画面对比度明显变平（暗部发灰）；拨上恢复。SW1 拨下：边角偏色变化 | 看不出变化=最严重的情况，停止录制，先排查 SW1/SW2 是否真的接在 LSC/曲线上 |
| ☐ | 4 AE 与 AWB | 16 s | 用手电或手机手电从侧面照向镜头 3~5 秒后移开 | 照亮时画面不过曝、移开后亮度回落；橙色第一行的 `M` 数字（曲线前均值）随光照变化，`gi` 也在动 | `gi` 一直不动→其实正常（已顶到上限时不动）；只要画面亮度有反应就算过 |
| ☐ | 5 拨码总开关 | 12 s | SW3 拨下停 3 秒、拨上停 3 秒；SW4 拨下停 3 秒、拨上停 3 秒 | SW3 拨下：青色参数行变成 `MOT:0`，画面上的绿框全部消失；SW4 拨下变 `SENS L` | 这一行字是硬判据，肉眼就能核对；不对就当场重来，别靠后期解释 |
| ☐ | 6 风格化五模式 | 30 s | K1 → K2 → K3 → 长按任意键 ≥1 秒 → K4，每档停 5~6 秒 | 五档依次为：原图 / 灰度 / 伪彩热力图 / 五段彩条 / 卡通化；`MODE` 后数字跟着变 0→1→2→3→4 | 某一档没切过去→按键接触问题，按重一点再试；长按不足 1 秒会当成短按 |
| ☐ | 7 运动检测 | 16 s | 静止 3 秒 → 手在镜头前 50 cm 外横向划过一次 → 静止 3 秒 | 静止时无绿框；手划过时出现红色方块描边并跟着移动；手离开后约 1 秒框消失 | 整幅变暗（手挡住镜头）不出框是算法正常特性，不是故障；要拍的是「远处划过」那种 |
| ☐ | 8 目标检测 | 16 s | 把红笔举到画面中偏左，停 3 秒；缓慢左右移动 3 秒；移出画面 | 红笔一进画面就出现绿色矩形紧贴笔身；移动时框跟着走；移开后约 1 秒消失；空场景无框 | 框不贴笔→拉近或换粗红笔；框贴但位置偏→如实录，字幕说明是块级精度（80×80 像素） |
| ☐ | 9 参数收尾 | 10 s | 不操作，画面停在能同时看到 OSD 与实景的角度 | 画面稳定、无花屏、无撕裂；`CNT` 持续增长 | 有花屏→线接触问题，换 HDMI 线重录这一段 |

六、收工前的验收（离场前必做，此时还能补录）

| ☐ | 检查项 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 9 段素材齐全 | 手机/相机里能逐个点开，编号对得上 1~9 |
| ☐ | 总时长够了 | 每段都比设计时长大；合计 ≥150 秒（剪辑时要能缩到 180 秒以内） |
| ☐ | 画面无花屏、无撕裂 | 逐段快速回放一遍，重点看每段开头两秒（最容易花） |
| ☐ | 拨码段真的看出变化 | 第 3、5 段回放时，遮住自己的手只看画面，能独立看出「变了」 |
| ☐ | 照片 3 张已存 | P1 / P2（/ P3）能在相机相册里看到，且放大后不虚 |
| ☐ | 拨码状态已记录 | 离场前拍一张拨码特写（或写下四个位置），记进采集记录 |

七、现场应急处理（按现象查表，不要临场发挥）

| 现象 | 最可能的原因 | 处置顺序 |
| --- | --- | --- |
| 上电后显示器黑屏、无信号 | HDMI 线接触不良 / 显示器输入源选错 / 板子没从 Flash 启动 | ① 换 HDMI 线 ② 显示器手动选输入源 ③ 拔电 5 秒重上电 ④ 仍不行→接 USB 用 BitWriter 看到 `PROGRAM_FLASH success` 再拔电重上电 |
| 有画面但 `CNT` 不涨 | 摄像头没出图（MIPI 排线松） | ① 断电重插 MIPI 排线 ② 冷启动 ③ 仍不行→换摄像头或放弃该机位 |
| 画面能出但偏色/发灰 | SW1 或 SW2 位置不对，不是故障 | 核对青色参数行的 `LSC` 与 `S-CURVE` 两项都是 `ON` |
| 绿框一直在、空场景也有 | SW4 在宽松档，把木纹/暖色当成了目标 | SW4 拨上（`SENS H`）再试；仍误检就只录有红笔的镜头 |
| 红笔进画面不出绿框 | 场景太暗 / 笔太细 / SW3 被拨下 | ① 看参数行 `MOT:1` ② 开灯或换粗笔 ③ 笔靠近镜头 |
| 画面几分钟后突然变暗 | 传感器寄存器掉回默认（历史现象） | 这正是要现场发现的问题——拔电重上电，并在本表背面记下「第几分钟变暗」 |
| 板子完全无反应、电源灯不亮 | 电源适配器或线的问题 | 换电源/换插座；实验室没有同规格就以「设备故障」结束本次，改期 |

八、录制参数与文件命名（统一，便于后期剪）

| 项 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 分辨率 / 帧率 | 1920×1080 / 60 fps | 与显示器同分辨率录制，避免缩放引入伪影 |
| 编码 | H.264 或 H.265，码率 ≥20 Mbps | 字幕和 OSD 小字要看得清，码率不能省 |
| 文件名 | V1_开机即用.mp4 … V9_参数收尾.mp4 | 与本节段号对齐；照片用 P1_正面全景.jpg / P2_斜45度.jpg |
| 机位 | 固定三脚架或桌面上做标记 | 本次录制全程不移动；移动了必须在采集记录里写明 |
| 环境光 | 开顶灯 + 必要时侧向补光 | 不要只靠显示器当唯一光源，否则画面噪点偏大 |

本表与《演示视频脚本_20261020.docx》配套使用。脚本给的是讲什么、按什么顺序讲；本表给的是现场怎么执行、每段什么算合格。两处若有不一致，以本表的「必看现象」为准——因为那是照着已验证的板上行为写的。