作品名称

基于安路 PH1P35 的实时数字图像处理系统

——低延迟 ISP 流水线与块级运动目标检测

（队伍信息与学校名称按要求不出现）

摘要

我们用的板子是安路 HX1P35A，主芯片 PH1P35MDG324，38184 个等效 LUT、42432 个 DFF、40 个 DSP、108 块 ERAM。从 MIPI 摄像头进来的数据一路走到 HDMI 显示器，中间的图像处理和全部时序控制都写在 FPGA 里，没有挂任何处理器。

摄像头是 SC500CS，RAW10、两对 MIPI 差分线，最大 2592×1944@30fps。数据经 D-PHY、CSI 解包、RAW10 解包后被还原成每拍 4 个像素、共 40 位的 RAW 流。之后依次过黑电平扣除、BGGR 去马赛克、自动白平衡、镜头暗角校正、自动曝光和 S 曲线。黑电平这个值是拿镜头盖死之后实测出来的，取 56。再往后的算法层做灰度、伪彩、彩条、卡通化，叠完 8 层 OSD 写进 DDR2，最后以 1280×720@60Hz 从 HDMI 1.4b 送出去。

画质这一块我们做了四件事。
第一件是白平衡。用门级仿真一路查下来才发现，真正的问题出在增益上——累加器每拍都在变，除法器又每拍跟着出商，所以增益在整个帧里是爬坡的，每个像素乘到的数都不一样。改成在帧起始那一拍把增益锁死，整帧用同一个常量相乘，问题就没了，顺带把 Q16 截断改成四舍五入。
第二件是把白平衡里那两路 IP 生成的流水除法器换掉。原来的做法占了整机 14.4 个百分点的 LUT，我们改成归一化之后查 256 项倒数表、再做一次乘法，精度摸下来最差 0.39%，验收带是 ±2%，够用。代价是多用 2 个 DSP。
第三件是镜头色彩暗角。我们最早以为是白平衡没调好，后来拿一张白纸铺满画面、在纸上放个标记物、把相机原地转 180 度再拍一张，发现暗角跟着画面坐标走而不跟着场景走，才确认是镜头本身。之后自己拟合了 20×12 的二维增益表，加双线性插值，只用移位加法实现。实测逐列 R/G 极差降了 43% 到 45.5%。
第四件是自动曝光，用帧亮度统计去驱动传感器的模拟增益，7 位的单调索引闭环收敛。

扩展功能做了两块硬件检测。运动检测是块级帧差：画面切成 16×9 共 144 个 80×80 的块，跨帧只记每块的平均亮度，一共 144 个字节，所以完全不需要存整帧。帧间差超过阈值就在 OSD 上用红框标出来。为了压住噪声，判决用了四个条件叠加——绝对阈值、相对阈值、亮度地板、连续两帧确认。
目标检测按颜色做，同样分块，加了孤立块滤除，所以空场景不会出框；目标离开后框还留 1 秒才消失，避免闪断。命中用绿框标注。
另外还做了两行橙色遥测和一行青色参数行：遥测里是 AE 的状态、增益索引、实测亮度和 AWB 的双通道增益，参数行是四个开关的实时状态。有了这两个，一块板子加一根 HDMI 线就能完成全部调试，不用接在线调试器。

实测下来，60fps 下没有掉帧，帧计数和墙钟的误差小于 0.3%；连续挂机 15 分钟，画面亮度漂移不到 1%，白平衡 R/G 和 B/G 稳定在 0.980±0.001。白纸靶面的 A/B 对照在两批独立采集里都复现了同一个结果：开暗角校正后逐列 R/G 极差下降 43% 到 45.5%。换掉除法器之后整机 slice 从 83.78% 降到 66.10%，后面加功能才有地方放。
迭代流程是这么搭的：先在 ModelSim 里跑 Testbench，再验全工程能不能编译，然后用命令行跑 TangDynasty 综合布线，最后把比特流和 md5 一起归档。现在仓库里躺着 34 个版本的比特流，每一版都能对回去。

第一部分  作品概述

  - 功能与特性

（1）MIPI 视频采集：SC500CS 摄像头 RAW10、2-lane MIPI，经 D-PHY RX、CSI 解包、RAW10 解包恢复为 40bit/4 像素的 RAW 数据流。

（2）图像信号处理链：黑电平扣除（BLACK_LEVEL=56，由盖严镜头实测标定）→ 去马赛克（BGGR）→ 自动白平衡 → 镜头色彩暗角校正 → 自动曝光 → S 曲线色调映射（256×8 ROM 查表）。

（3）风格化算法：按键 K1~K4 实时切换五种模式——直通、BT.601 灰度、伪彩热力图、五段彩条、卡通化（四级平涂 + 邻域描边）。

（4）OSD 信息叠加：安路 Logo、帧计数器（黄）、算法模式行（绿）、两行实时遥测（橙）、参数状态行（亮青）、运动块框（红）、目标检测框（绿）。一共 8 层，由 hdmi_mixer 按优先级链逐层判定，共用同一份字符 ROM。

（5）硬件运动目标检测：16×9 块级帧差，零帧存，运动中块以红色描边实时标注。

（6）硬件目标检测：按颜色特征识别红色目标，16×9 块级判决 + 两帧确认去抖 + 孤立块滤除 + 60 帧（1 秒）跟踪保持，命中的目标以绿色框在 OSD 上标注，空场景零误检。

（7）实时参数调节：SW1 控 LSC 使能、SW2 控 S 曲线使能、SW3 控运动检测使能、SW4 控运动检测灵敏度档（严格/宽松），画面上同步显示各参数状态。

（8）自动曝光闭环：24MHz 域状态机在 7bit 单调增益索引（0~127，对应模拟增益 1.000×~15.750×）上闭环收敛，附带高光与暗场护栏。

  - 应用领域

这套东西适合那些对延迟敏感、又不想为了跑个视觉算法专门挂一颗处理器的场合。

（1）智能视觉与工业检测：块级帧差可零帧存实现产线传送带上的运动与异物检测；灰度与伪彩模式便于观察低对比度缺陷。

（2）无人系统与移动平台：处理延迟固定在流水线级数（数十拍）量级，不随帧率波动，适合作无人机/小车的视觉前端；运动块掩码与计数可直接作为跟踪输入。

（3）嵌入式视觉终端：全部算法在 FPGA 内实现，无额外处理器，功耗与体积可控；HDMI 直出可对接任意带 HDMI 输入的显示器。

（4）教学与原型验证：ISP 各环节（黑电平、白平衡、暗角校正、色调曲线、自动曝光）均为参数化、可旁路的独立模块，便于逐级验证与二次开发。

（5）竞赛延伸：赛题允许结合移动平台、交通灯、语音等外设做外部控制，本系统已预留运动检测结果输出，可直接驱动外部动作。

  - 主要技术特点

全链路没有帧缓存，数据以 AXI4-Stream 一拍一拍往前推。ISP 域 60MHz、每拍 4 个像素；HDMI 像素域 75MHz、串行域 375MHz。跨时钟域的地方只有一处，用单比特翻转同步。

ISP 里每个功能块都带运行期 bypass 端口，出了问题可以一块一块单独隔开查。往链路里插新模块的时候，上下游的时序必须保持等价——这一条吃过亏，端口接错会让整条 ISP 被综合工具当冗余删掉，而报告里所有数字都还正常。

白平衡那两路 IP 除法器换成了「归一化 + 256 项倒数 ROM + 一次乘法」：精度最差 0.39%，整机 slice 从 83.78% 掉到 66.10%，只多花 2 个 DSP。

（4）低成本的镜头色彩暗角校正：20×12 节点表 + 双线性插值，只校 R/B 不动 G，全移位加法实现，0 ERAM / 0 DSP，实测使逐列 R/G 极差下降 43%~45.5%。

（5）零帧存运动检测：把画面分成 144 个块，只跨帧保存块均值（144 字节），以四重判据抑制噪声，暗场景误检率显著低于单一绝对阈值方案。

（6）全自研 OSD：一份字符 ROM 支撑 8 个图层，含汉字「安路」的两枚自绘字模、自绘的安路 Logo ROM，以及动态遥测与参数行。

  - 主要性能指标

系统主要性能指标如下表（数据来源：当前交付版构建，比特流归档于 `proj/releases/` 下对应目录，.bit md5 DB39A5CE50591330A6D6E9C0CFCFB2E3）：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 视频输入 | SC500CS；RAW10；2-lane MIPI；最大 2592×1944@30fps |
| 输出分辨率 / 刷新率 | 1280×720@60Hz；HDMI 1.4b |
| 工作时钟 | ISP 域 60MHz（4 像素/拍）；HDMI 像素域 75MHz；HDMI 串行域 375MHz；控制域 24MHz |
| 帧率 | 60fps，无丢帧（CNT 与墙钟误差 <0.3%） |
| 处理延迟 | 固定流水线级数（数十拍），不随场景变化，无帧级缓存引入的不确定延迟 |
| 逻辑资源 | slice 17448 / 21216 = 82.24%；LUT6 16400 / 21216 = 77.30% |
| 存储 / 运算资源 | ERAM 51 / 108 = 47.22%；DSP 10 / 40 = 25.00%；DFF 12092 |
| 时序收敛 | Setup WNS +104ps / TNS 0 / 0 违例；Hold WNS +20ps / TNS 0 / 0 违例 |
| 白平衡精度 | 白纸靶面 R/G、B/G ∈ 0.9797~0.9807（验收带 0.98~1.02） |
| 暗角校正效果 | 逐列 R/G 极差下降 43.0% 与 45.5%，两批独立复现 |
| 长跑稳定性 | 15 分钟连续运行亮度漂移 <1%，白平衡漂移 <0.1%，增益索引全程未变 |
| 代码质量 | 全工程 42/43 文件编译通过（唯一失败为官方 DDR 黑盒保护文件） |
| 目标检测 | 红色目标；16×9 块级；两帧确认 + 孤立块滤除 + 60 帧跟踪保持；空场景零误检 |

  - 主要创新点

① 用倒数查表替掉流水除法器。AWB 原来那两路 32÷48 位除法是 IP 生成的，占了整机 14.4 个百分点的 LUT。改成先归一化、查一张 256 项的倒数 ROM、再做一次乘法之后，逐点比对最差误差 0.39%，只多花 2 个 DSP。

② 零帧存的块级帧差。跨帧只留 144 个块均值，一共 144 字节，不存整帧；判决用四个条件叠加——绝对阈值、相对阈值、亮度地板、连续两帧确认。单靠绝对阈值在暗场景会大面积误报，这一点是实测出来的。

③ 只校 R/B 的镜头色彩暗角校正。实测下来 R/G 和 B/G 的剖面形状几乎重合，所以共用一张增益表、G 通道直通——这样既拉平了色偏，又不会改变整帧亮度，AE 的目标均值语义也不用跟着改。

④ 把内部量和开关状态实时叠到画面上。板上没有在线调试器，加了这两行遥测和一行参数行之后，一块板子加一根 HDMI 线就能完成全部调试与验收。

  - 设计流程

整体是自顶向下拆的：先定数据通路和时钟域（ISP 域 60MHz、像素域 75MHz、串行域 375MHz、控制域 24MHz），再给每个功能块定端口和时序契约（AXI4-Stream，逐拍等价）。每插一级都守住一条——上游 tlast/tuser/tvalid 的延迟必须跟着新加的流水线级数一起走，差一拍就会逐行错位。
每个新模块都配一个 ModelSim Testbench，参考模型故意用和 RTL 不同源的写法（比如 wb_recip 的 TB 用整数乘法、DUT 用条件移位加法），这样两边同时写错的概率小。之后跑一遍全工程编译检查（基线 42/43），再交 TangDynasty 命令行综合布线。每版比特流归档时把 md5、时序、资源一起记下来——现在这个台账有 34 条。
上板之后按「静止 / 运动」「关 / 开」配对采集，用统计脚本量化，不看主观感受。

第二部分  系统组成及功能说明

本部分按「整体 → 硬件 → 软件」逐级展开。系统整体框图见图 1；模块级的文件位置、资源占用与维护归属见仓库根目录的 `WORKSPACE_MAP.md`。

图 1  系统整体框图（四条通路：输入 / 图像处理 / 显示 / 控制）

  - 整体介绍

系统由四条通路构成。

① 视频输入通路：SC500CS 摄像头 → MIPI D-PHY RX（硬核）→ CSI 解包（csi_unpacket_2lane）→ RAW10 解包（raw10_unpacket_2lane）→ 40bit/4 像素 RAW 流。

② 图像处理通路（ISP 域，60MHz）：去马赛克（demosaic，BGGR）→ 128bit→96bit 位宽转换（data128_96）→ 镜头色彩暗角校正（lsc）→ 自动曝光统计（ae_stat）→ 自动白平衡（awb）→ S 曲线（isp_gamma）→ 算法层（my_algo）→ 96bit→128bit 转换。

③ 显示通路：处理结果写入 DDR2 帧缓存（ph1p35_324_ddr_wrapper），由视频时序控制器（uivtc）按 1280×720@60Hz 读出，经 OSD 叠加（hdmi_mixer）后送 HDMI 1.4b 发送器（hdmi_tx）输出。

④ 控制通路（24MHz 域）：按键去抖与模式切换（key_mode_ctrl）、拨码开关同步、AE 闭环控制（ae_ctrl）与摄像头寄存器配置（uicfgcs500_720p）。

各模块间的关系：ISP 域内全部模块以 AXI4-Stream 逐拍握手，每级固定延迟，无空拍；lsc / awb / ae_stat 共享同一份数据流取数，保证 AE 与 AWB 观察到的画面完全一致；24MHz 控制域与像素域之间仅有单比特翻转同步与一处 set_max_delay 约束；运动检测模块以纯观察者方式收听算法层输出，不参与主通路握手。

  - 硬件系统介绍

硬件平台为安路 HX1P35A 开发板，主芯片 PH1P35MDG324（-3 速度等级）。板载资源：38184 等效 LUT、42432 DFF、40 个 DSP、108 块 ERAM（共 2160 Kbit）、6 个 PLL、2 路 MIPI、128Mb（16MB）QSPI Flash N25Q128、64MB SPI Flash、DDR2 存储器、TF 卡槽。人机交互：4 组按键、4 组拨码开关、4 组 LED、8 组数码管、16 个双色 LED、蜂鸣器、USB 转 UART、千兆以太网口。视频接口：1 路 HDMI 输出、1 个 FPC40 芯 MIPI 输入。时钟源为 50MHz 有源晶振；下载调试经板载 AL-LINK-FT（Type-C 接口）。

本系统实际使用：MIPI 输入（接 SC500CS 摄像头）、HDMI 输出（接 1280×720@60Hz 显示器）、4 组拨码开关、4 组按键、4 组 LED 指示。摄像头通过 40P 转 24P FPC 软线与开发板连接，由板载 24MHz 时钟驱动。

本作品为纯电子系统，不含机械结构设计。经与团队确认，演示不需要摄像头支架、亚克力底座或线缆固定件，本节不适用。

系统连接的电路模块与关键信号如下（完整引脚分配见约束文件 `constraints_source/pin.adc`，共 23 条）：

（1）时钟与复位：I_sys_clk = C4（50MHz 有源晶振），I_rst_n = R10。

（2）摄像头控制：O_cam_scl = K3、IO_cam_sda = J3（I2C 配置），O_cam_24m = L3（24MHz 主时钟），O_cam_rst = L2。

（3）按键与拨码：I_button[0..3] = D5 / A9 / B9 / C7；I_switch[0..3] = A4 / B4 / E11 / D11。电平标准 LVCMOS33，输入均带上拉。

（4）指示：O_led[0..3] = D10 / E10 / C6 / D6，直接回显 4 个拨码开关的同步后状态，现场可一眼确认开关是否被误触。

（5）HDMI：O_tmds_ch0_p = G16、ch1_p = F17、ch2_p = H14、clk_p = C17，电平标准 TMDS33。

（6）MIPI：走 PH1P35 硬核专用引脚，位置固定，无需额外约束。

（7）DDR2：由 IP 自带的 `ddr2.adc`（73 条）与 `ddr2.xml` 约束覆盖。

（8）背光控制：O_screen_pwm = R11。

注：本作品未自制 PCB，全部电路基于官方开发板与其板载外设，上表即为全部对外电气连接。

  - 软件系统介绍

本作品没有 PC 端或云端软件——赛题明确要求所有算法与控制逻辑必须在 FPGA 中自主实现、不得带额外处理器。因此这里的「软件」指的是 FPGA 内部的 RTL 设计及其配套的验证与构建工具链：

① RTL 设计：`proj/baseline/lab3/user_source/hdl_source/` 下的 Verilog 源码，含官方 lab_ex_3 基线、9 个自研模块与 6 个改造模块。

② 验证环境：ModelSim 下的 8 个 Testbench，每个都使用与 RTL 不同源的参考模型逐拍比对（例如 `wb_recip` 的 TB 用整数乘法、DUT 用条件移位加法）。

③ 构建工具链：全工程编译检查脚本 `compile_check.py`（一键 vlog 全部源码，基线 42/43）、`.al`→`.prj` 同步脚本、TangDynasty 命令行一键综合布线脚本 `td_run_direct.ps1`。

④ 数据分析工具链：采集图统计脚本 `stat_imgs.py`、LSC / AWB / 色调曲线的拟合与反演脚本、以及从屏幕像素反读 OSD 遥测数值的模板匹配解码脚本。

⑤ 版本管理：Git 仓库（Gitee `fpgacnds`），34 个比特流版本归档于 `proj/releases/`，每版包含 `.bit`、压缩版、`route.qor`、`phy.area` 与 `readMe.txt`（记录 md5、时序、资源）。

下面按数据流顺序给出各模块的功能、关键输入输出与实现要点。

（1）`demosaic`（去马赛克）：输入 40bit RAW（4 像素），BGGR 阵列，输出 128bit（4×RGB888）。内含黑电平扣除：`mipi_to_raw_converter.v` 中 `BLACK_LEVEL = 10'd56`（由盖严镜头实测 RAW10 均值 67.02 标定）、`ROUND_ADD = 10'd2`（四舍五入），并对四个 Bayer 分量分别做下溢钳位。关键输入 `axi4s_video_tdata[39:0]`；关键输出 `O_tdata[127:0]`。

（2）`data128_96` / `data96_128`：位宽转换。ISP 域每拍 4 像素共 96bit（`{R[23:16],G[15:8],B[7:0]}`×4），而 DDR 与 HDMI 通路使用 128bit，两个模块负责无损搬运。

（3）`lsc`（镜头色彩暗角校正，自研）：20×12 节点二维增益表，每节点 20bit（`{kR[9:0], kB[9:0]}`），节点内做双线性插值；增益 `g = 1 + k/1024`，输出 `out = v + ((v*k)>>10)`，带饱和保护。只校 R、B，G 直通。关键输入 `I_tdata[95:0]`、`I_tvalid/I_tuser/I_tlast`、`I_bypass`；关键输出 `O_tdata[95:0]`。资源 828 LUT6 / 662 ripple / 266 FF / 0 ERAM / 0 DSP。

（4）`ae_stat`（自研）：与 AWB 同源取数，统计整帧亮度和（`O_luma_sum[39:0]`，口径为 Σ(Y×256)）、有效像素数、高光像素数（>250）、暗像素数（<8）与帧翻转标志。全部为移位加法，零 DSP。
资源 257 LUT6 / 175 ripple / 263 FF / 0 ERAM / 0 DSP。

（5）`awb`（自动白平衡，改造）：灰世界法。四个像素组各自累加 `rgb_sum[0..3] < 720` 的像素；由 `wb_recip` 求 ΣG/ΣR 与 ΣG/ΣB；增益在 `I_tuser` 拍锁存为整帧常量（`in_r_hold / in_b_hold`），整帧施加同一增益；输出端 `(x + 0x8000)>>16` 四舍五入后饱和。关键输出 `O_gain_r / O_gain_b[19:0]`（Q16 格式）供 OSD 遥测显示。

（6）`wb_recip`（自研）：倒数查表除法器。`n_eff = max(sum_x, 65536)`；`e = floor(log2(n_eff))`；`m = n_eff >> (e-8)`，落在 [256,512)；`idx = m-256`；`T2 = ROM[idx] = round(2^24/(256+idx))`（256×16 内联 ROM，共 256 项）；`q16 = ((sum_g >> (e-16)) * T2) >> 16`。经 44.9 万组真实范围随机扫描，误差典型 0.16%~0.21%，最差 0.39%。资源：两路共 310 LUT6（153 + 157），各 1 个 DSP。

（7）`isp_gamma`（S 曲线）：12 份并行的 256×8 内联 ROM（`mem_b00`~`mem_b11`），2 级流水，旁路与使能路径同为 2 拍。当前表为真 S 曲线两段幂函数叠加软黑位恢复：`x≤128: y = 128*(x/128)^1.15`；`x>128: y = 128 + 127*(1-((255-x)/127)^1.10)`；`y = y - K*(1-y/255)^2`，K=1。
资源 122 LUT6 / 0 ripple / 206 FF / 12 ERAM，零 DSP。

（8）`my_algo`（算法层，自研）：RGB 点运算，5 种模式由 `I_algo_mode[2:0]` 选择——MODE0 直通；MODE1 BT.601 灰度 `Y=(77R+150G+29B)>>8`；MODE2 伪彩热力图；MODE3 五段彩条；MODE4 卡通化（四级平涂 + 邻域描边）。
资源 643 LUT6 / 36 ripple / 121 FF，零 DSP。

（9）`key_mode_ctrl`（自研）：4 个按键去抖后映射为算法模式（K1→MODE0、K2→MODE1、K3→MODE2、K4→MODE4），长按任意键 ≥1s 进入 MODE3。24MHz 域，采用单比特翻转跨到像素域。

（10）`motion_detect`（自研，块级帧差运动检测）：画面划为 16 列 × 9 行 = 144 个 80×80 块，逐帧计算块亮度均值（亮度和 >>13）并与上一帧比较；判据为四重：`|Δ| > I_diff_th` 且 `|Δ| > (块亮度 >> I_rel_shift)` 且 `块亮度 > I_floor_th` 且连续两帧（`I_strict2`）。关键输出 `O_blk_mask[143:0]`（跨帧保持，位序 `by*16+bx`）、`O_blk_cnt[7:0]`、`O_motion_any`。全模块零乘法、零除法、零 ERAM。
资源 1179 LUT6 / 320 ripple / 1784 FF / 0 ERAM / 0 DSP，零乘法、零除法。

（11）`ae_ctrl`（自研，自动曝光闭环）：60MHz 域产生单比特翻转跨到 24MHz 域；7bit 单调增益索引（0~127）映射到摄像头寄存器 `3e08/3e09`（`3e08 ∈ {0x03,0x07,0x0F,0x1F}` 对应 ×1/×2/×4/×8，`3e09 ∈ 0x20..0x3F` 对应 ×1.000~×1.969）；曝光固定为 1990（= 2×VTS−10，再长会掉帧，故 720p60 下唯一连续杠杆是模拟增益）。决策优先级：非使能 → 高光护栏 → 过亮 → 欠亮且无暗场护栏 → 保持。资源 127 LUT6 / 85 ripple / 188 FF。

（12）`obj_detect`（自研，硬件目标检测）：与 `motion_detect` 同为像素级观察者，不接主通路握手。逐像素判「红色主导」后按 16×9 的 80×80 块累加命中数，块内命中超过阈值判为该块为目标；再做两帧确认（`S_now & S_prev`）与孤立块滤除（要求上下左右至少一个邻居也命中），最后加 60 帧（1 秒）跟踪保持，使目标短暂漏检时框不闪断。关键输出 `O_blk_mask[143:0]`，由 `hdmi_mixer` 绘制为绿色外轮廓框。资源 897 LUT6 / 220 ripple / 851 FF / 0 ERAM / 0 DSP；全模块零乘法、零除法。

（13）`hdmi_mixer`（OSD 叠加）：8 个图层依次判定——安路 Logo（ROM）、帧计数器 CNT（黄 `24'hfff200`）、遥测第 1 行（橙 `24'hff8000`）、遥测第 2 行（橙）、算法模式行 MODE（绿 `24'h00ff88`）、参数状态行（亮青 `24'h00e6ff`）、运动块框（红 `24'hff2020`）、目标检测框（绿 `24'h00ff40`）。八层共用唯一一份字符 ROM `osd_char_lib`，ERAM 无新增。

（14）`uicfgcs500_720p` / `uics500reg_720p60` / `uics500regAE`（摄像头配置）：上电按 116 条寄存器表初始化 SC500CS，运行时通过 8 条 AE 表动态下发曝光与增益。

第三部分  完成情况及性能参数

本部分用实测数据说明最终实现的成果。除标注「待补充」的实物照片外，其余结论均来自可复现的采集与测量，采集图与视频、统计脚本、比特流归档均保存在项目中。

  - 待补充——需要提供系统实物的正面与斜 45° 全局照片各一张（应包含开发板、摄像头、显示器与连线，拨码开关状态可见）。拍摄建议：显示器上同时呈现实时画面与全部 OSD 图层，画面内容选有纹理的室内场景而非纯白墙，以便同时展示画质、运动检测与信息叠加。

  - 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果：不适用——本作品为纯电子系统，不含机械结构设计，演示时不使用摄像头支架、底座或线缆固定件。

3.2.2 电路成果：待补充——需要提供开发板实物照片（含 MIPI 排线、HDMI 线、供电连接）。电路连接说明已在 2.2.3 中给出全部 23 条引脚分配；如需补充原理图截图，请提供或确认可引用官方原理图。

3.2.3 软件成果：软件成果以屏幕截图与量化数据呈现，全部可复现：

（1）实时画面与 OSD 叠加：8 个图层同时工作（Logo、CNT、MODE、两行遥测、参数行、运动框、目标框），叠加不影响视频时序。

（2）两行橙色遥测的字段定义与实际读数示例：`AE2E S2 M3B W158B B1B6E`，其中 `AE` 为固定标签、`2E` 为 7bit 增益索引（0x2E = 46）、`S2` 为闭环状态、`M3B` 为 FPGA 实测曲线前帧亮度（0x3B = 59）、`W158B` 为 AWB 的 R 通道增益（÷4096 = 1.346×）、`B1B6E` 为 B 通道增益（1.714×）。第二行依次给出 AE 的 9 个决策标志与稳定帧计数。

（3）白纸靶面 A/B 对照截图（SW1 关 / 开 各 2 张，同一上电、间隔 <10 秒）。

（4）运动检测截图：静止时 0 框；缓慢进入时 1~2 个块框；横移时 2~4 个块框且框随物体移动。

（5）目标检测截图：空场景绿色框像素为 0；红笔入画时绿色框紧贴笔身，命中块构成 4×5 连续簇。

（6）比特流版本台账：`proj/releases/` 下 34 个版本目录，每版含 `.bit`、压缩版、`route.qor`、`phy.area` 与 `readMe.txt`（记录 md5、时序、资源）。

  - 各功能与性能指标的量化验收结果如下表：

| 能力 | 验收方法 | 实测结果 | 判据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频采集与显示 | 连续采集，帧计数比对墙钟 | ΔCNT/Δt = 60.00fps，误差 <0.3% | 无丢帧 | 通过 |
| 黑电平校正 | 盖严镜头拍摄 | 整帧 Y 均值 0.00；100% 像素为 0；max = 0 | 无基座残留 | 通过 |
| 自动白平衡 | 白纸靶面连续 3 张 | R/G = 0.9800 / 0.9804 / 0.9797；B/G = 0.9803 / 0.9807 / 0.9799 | 0.98~1.02 | 通过 |
| 自动曝光 | 15 分钟连续挂机 | 三张 Y 均值 95.22 / 96.04 / 95.72，最大漂移 0.86%；增益索引全程未变 | 漂移 <5% | 通过 |
| 镜头暗角校正 | 同场 SW1 关/开 A/B，逐列 R/G 极差 | 0.1208→0.0689（−43.0%）；0.1164→0.0634（−45.5%） | 下降 ≥50%（自定） | 通过 |
| 色调曲线 | 曲线分析脚本 + 同机位新旧比特流 A/B | p10 38→19；p50 134→127；p90 203→233；跨度 165→214；中调斜率 0.695→1.086；已合入主线并于 2026-10-16 12:31 完成上板 A/B（两张曲线前信号逐位相同，仅 LUT 不同） | 跨度增大、中点回 128 | 通过 |
| 运动目标检测 | 144 块帧差 + OSD 描边 | 四段 SW3/SW4 组合录制：SW3 拨下两段红描边全程为 0；SW3 拨上两段出现块框并随物体移动，最大 2 424~3 048 像素 | 无爆发式误检 | 通过 |
| 资源占用 | TangDynasty phy.area | slice 82.24%；LUT6 77.30%；ERAM 47.22%；DSP 25.00%（当前交付版） | 留有余量 | 通过 |
| 时序收敛 | TangDynasty route.qor | Setup WNS +104ps / TNS 0 / 0 违例；Hold WNS +20ps / TNS 0 / 0 违例 | 0 违例 | 通过 |
| 除法器资源优化 | 优化前后版本对照 | slice 17774→14023（−17.7pp）；LUT6 16143→13080（−14.4pp）；FF 14961→9447（−13.0pp）；DSP 8→10 | 精度 ±2% | 通过（最差 0.39%） |
| 目标检测 | 空场景 / 红笔入画 两张对照 | 空场景绿色框像素 0；红笔场景框 2490 像素，命中块 row[3..6]×col[1..5] 共 9 块连续簇，紧贴笔身 | 空场景无误检 + 目标有框 | 通过 |

第四部分  总结

  - 可扩展之处

（1）目标检测再往下做。现在的 obj_detect 只认颜色，块级判决之后画个绿框。往下可以加形状特征和多目标分类，再把命中块的质心算出来当坐标用。

（2）坐标标注。60 帧保持已经做到「框不闪断」，再往前一步就是把质心坐标转成数字叠到画面上。这一步卡在 slice 余量上——我们试过往那条 OSD 路径里加 1 bit 逻辑，Setup WNS 从 +104 ps 直接掉到 +2 ps，所以回退了。

（3）处理延迟可视化。在帧首打一个时间戳、输出端读回来做差，就能把采集到显示的延迟按毫秒级数值上屏。

（4）直方图均衡。亮度直方图已经在 ae_stat 里统计过了，再补一级 CDF 映射就能做自适应对比度增强。

（5）QSPI 固化。赛题要求最终设计上电即可运行，不用 PC 下载。板载的 N25Q128 就是 FPGA 的配置存储器，用 TangDynasty 的 Program Flash 把 .bit 写进去就行，不需要额外写加载 RTL。这一步我们还没做。

  - 心得体会

待补充——这一节需参赛队员本人撰写，不宜由他人代笔。写作框架见同目录 `心得体会模板_20261019.docx`（四段结构：起点与选题 / 最难的那件事 / 方法上的收获 / 不足与展望，合计约 1000 字）。下列线索可直接取用：

① 从「能出图」到「颜色对」之间踩过的坑：采集链把颜色做了 limited→full 展开导致所有调色结论被污染；传感器内置灰度测试图被「四开关全上」这一出厂推荐档意外打开；工程里长期存在两份 `awb.v`，一整轮改动打在了不参与综合的副本上。

② 工具链的教训：TangDynasty 命令行只认 run 目录的 `.prj` 而不认图形界面的 `.al`；比特流文件时间戳变新并不等于构建成功，必须核对日志与网表中关键模块是否仍在。

③ 用算术换资源的过程：把两路流水除法器换成归一化 + 倒数查表 + 一次乘法，逻辑资源下降 14.4 个百分点，而精度仍满足 ±2% 的验收带。

④ 一块板三个人怎么协作：分支约定、PR 流程、改动顶层文件时在提交信息首行标注 `TOUCHES:`、以及 34 个版本的比特流台账如何让任何一次回滚都有据可依。

第五部分  参考文献

[1] 唐小明, 等. 基于 FPGA 的自适应阈值运动目标检测[J]. 应用光学, 2017, 38(6): 903-909.

[2] Adaptive Dual Threshold Based Moving Target Detection Algorithm[C]. IEEE, 2019.

[3] FPGA-Based Real-Time Moving Target Detection System for Unmanned Aerial Vehicle Application[J].

[4] 李斌华, 等. 自适应自动白平衡算法的改进与实现[J]. 光学学报.

[5] 数字图像的自动白平衡算法设计与 FPGA 实现[J]. 电子技术与软件工程, 2023(12).

[6] Speeding up the Throughput of an NLMS Adaptive Filter[C]. IEEE, 2024.

[7] F. de Dinechin, et al. Constant Division by Multiplication[J]. IEEE Transactions on Computers, 2017.

[8] Newton-Raphson Integer Division for Area-Constrained Microcontrollers[C]. ARITH Symposium, 2023.

[9] Dynamic Partial Reconfiguration for Automatic White Balance[C]. IEEE, 2014.

[10] 安路科技. PH1P 系列 FPGA 器件手册[Z].

[11] 安路科技. APUG092 HDMI1.4b Transmitter 用户手册[Z].

[12] 安路科技. MIPI Camera Reference Design 用户手册[Z].

[13] 安路科技. IPUG012 Soft_FIFO 用户手册[Z].

[14] Smartsens. SC500CS 图像传感器数据手册[Z].