基于安路 PH1P35 的实时数字图像处理系统

—— 成员 B 上手指南（颜色链路 / AWB / LSC）

目标读者：负责 ISP 颜色链路的成员 B　　编写日期：2026-10-20　　对应交付版 md5：DB39A5CE

1  项目是什么

本作品参加全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 创新设计赛道选题二——「基于安路 PH1P35 的实时数字图像处理系统」。目标是构建一条从 MIPI 摄像头到 HDMI 显示器的完整实时视频通路，全部图像处理算法与控制逻辑都在 FPGA 内部以流水线方式自主实现，不依赖任何额外处理器。

系统当前状态：四条通路全部打通并已上板验收，输出 1280×720@60Hz，无掉帧；ISP 包含黑电平、去马赛克、镜头暗角校正、自动白平衡、真 S 曲线、自动曝光六个环节；OSD 有 8 个图层；另有风格化五模式切换、硬件运动检测、硬件目标检测三项扩展功能。

交付版比特流：proj/releases/ 下最新目录的 camera_to_dsi_display.bit，md5 DB39A5CE50591330A6D6E9C0CFCFB2E3，1789539 字节。

资源水位（TangDynasty phy.area）：slice 17448 / 21216 = 82.24%；LUT6 16400 / 21216 = 77.30%；DFF 12092 / 42432；ERAM 51 / 108；DSP 10 / 40；Setup WNS +104 ps、0 违例。注意 TD 报的 LUT6 总量是 21216，与宣传的「38189 等效 LUT」不是同一口径，不要混用。

1.1  硬件平台

· 【开发板】安路 HX1P35A，主芯片 PH1P35MDG324（-3 速度等级）。板载：MIPI 输入 1 路、HDMI 输出 1 路、4 组拨码开关、4 组按键、4 组 LED、128Mb QSPI 配置 Flash（美光 N25Q128）、千兆网口、TF 卡槽。

· 【传感器】思特威 SC500CS，500 万像素，RAW10 2-lane MIPI。不支持自动对焦。

· 【显示器】1280×720@60Hz，HDMI 1.4。

· 【工具链】TangDynasty V6.2.168116（安路官方 IDE）；ModelSim ASE（行为仿真）；Python 3（统计分析脚本）。

· 【仓库】https://gitee.com/wuhu-captain-kx/fpgacnds  ，分支 main，仓库根就是 E:\FPGA。

2  数据通路

数据通路分四段，全部以 AXI4-Stream 逐拍握手，ISP 域时钟 60MHz、每拍 4 像素、每像素 24bit（R/G/B 各 8bit），所以一拍是 96bit。ISP 域内没有帧级缓存，延迟是固定的流水线级数。

① 视频输入：SC500CS → MIPI D-PHY RX（硬核）→ csi_unpacket_2lane → raw10_unpacket_2lane，输出 40bit/4 像素的 RAW10。

② 图像处理（ISP 域 60MHz）：按 isp_top.v 里的例化顺序是 demosaic → data128_96 → lsc → awb（内含 wb_recip）→ isp_gamma → my_algo → data96_128。其中 ae_stat、obj_detect、motion_detect 是「旁路观察者」——只收数据、不发数据、没有 tready，不占用主流水的节拍。

③ 显示：ISP 输出 128bit → DDR2 帧缓存 → uivtc（1280×720@60 时序）→ hdmi_mixer（8 层 OSD）→ hdmi_tx → 显示器。

④ 控制（24MHz 域）：key_mode_ctrl（按键去抖与模式切换）、ae_ctrl（自动曝光状态机）、uicfgcs500_720p（经 I2C 配置 SC500CS 的寄存器）、拨码同步。

| 序号 | 模块 | 作用 | 资源（LUT6/FF） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | demosaic | BGGR 去马赛克，40bit RAW → 128bit RGB | 官方 IP |
| 2 | data128_96 | 128bit → 96bit 位宽转换（4 像素/拍） | 官方 IP |
| 3 | lsc | 镜头色彩暗角校正（20×12 节点 + 双线性插值，只校 R/B） | 795 / 274 |
| 4 | awb（内含 wb_recip） | 灰世界自动白平衡；除法器换成倒数查表 | 844 / 601 |
| 5 | isp_gamma | 真 S 曲线色调映射（12 份并行 256×8 内联 ROM） | 115 / 196 |
| 6 | my_algo | 五模式风格化：直通/灰度/伪彩/彩条/卡通化 | 630 / 116 |
| 7 | data96_128 | 96bit → 128bit 位宽转换 | 官方 IP |
| 旁路 | ae_stat | 帧亮度和统计（供 AE 用，只收不发） | 264 / 268 |
| 旁路 | obj_detect | 颜色目标检测（16×9 块，绿色框标注） | 855 / 878 |
| 旁路 | motion_detect | 块级帧差运动检测（红色框标注） | 1150 / 1809 |

上表的资源列取自 phy_1/camera_to_dsi_display_phy.area 里的逐实例统计。

3  现场交互：拨码与按键

现场交互全靠 4 个拨码和 4 个按键。拨码的实测极性是「拨下 = 逻辑 1、拨上 = 逻辑 0」，与很多资料写的相反，代码里统一用取反来处理。

| 拨码/按键 | 引脚 | 功能 | 拨上 / 按下 | 拨下 / 抬起 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | A4 | LSC 使能 | 启用暗角校正 | 旁路（直通） |
| SW2 | B4 | S 曲线使能 | 启用真 S 曲线 | 旁路（线性） |
| SW3 | E11 | 运动检测使能 | 开（可出红框） | 关（不出框） |
| SW4 | D11 | 运动检测灵敏度 | 严格档 | 宽松档 |
| K1 | D5 | 算法模式 | MODE0 直通 | — |
| K2 | A9 | 算法模式 | MODE1 灰度 | — |
| K3 | B9 | 算法模式 | MODE2 伪彩热力图 | — |
| K4 | C7 | 算法模式 | MODE4 卡通化 | — |
| 长按 K1~K4 ≥1s | — | 算法模式 | MODE3 五段彩条 | — |

4  五条必须知道的坑

以下五条是本项目真实踩过、并且每条都花了半天以上才定位的坑。改动前请先读一遍，它们都属于「代码没错、但结果全错」的类型。

| 编号 | 坑 | 现象 | 正确做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TD 只认 run 目录的 .prj，不认 td_project/*.al | 新加的 .v 报 HDL-8007 … is a black box，但 .bit 时间戳照常刷新（假成功） | 新增文件必须同时写进 .al 和两个 run 的 .prj；构建后复查 .al 有没有被 TD 回写覆盖 |
| 2 | AXI4-Stream 的 tlast 是「帧末」不是「行末」 | 块索引永远不变，画面上只有一整列贯穿全帧 | 行末要用 beat 计数器自造：(bx == H_BEATS-1) |
| 3 | Verilog 里 8bit 无符号相减会回绕 | R-G 在 G>R 时变成 200+，阈值判断恒真，暗场景满屏误检 | 扩位比较：{1'b0,R} >= {1'b0,G} + 阈值 |
| 4 | block 被综合工具当冗余删掉 | 资源不增反减、功能完全失效，但没有任何报错 | 构建后必须在 gate.area / phy.area 里按实例名搜一遍，确认它在网表里 |
| 5 | HDMI 采集链会做 limited→full 展开 | 每通道先减 12 码再乘 1.1644，暗部放大偏色，所有调色结论都失真 | OBS 里把色彩范围设成「扩展 (Full)」、色彩空间 Rec.709；用 Logo ROM 当色卡校准 |

5  没有板子时的工作方式

5.1  没有板子时能做什么

板子只有一块，在负责人手上。你不需要板子也能完成绝大部分工作：

· 编译检查：python _analysis\scripts\compile_check.py，正常结果是 42/43 通过。唯一失败的是 proj/baseline/lab3/user_source/hdl_source/ph1p35_ddr/ph1p35_324_ddr_wrapper.v，那是官方 DDR 黑盒保护文件，属预期失败。

· 行为仿真：ModelSim ASE 装在 E:\modelsim\modelsim_ase\win32aloem\。各模块的 testbench 在 _analysis\sim\<模块名>\ 下，跑法都是 vlib work → vlog 源文件 tb 文件 → vsim -c -do "run -all; quit -f" <tb名>。

· 综合与时序：E:\TD 的 TangDynasty 命令行可跑完整 syn+phy 流程，驱动脚本是 _analysis\misc\td_run_direct.ps1，约 10~15 分钟出 route.qor 和 .bit。

· 统计分析：_analysis\scripts\ 下大量 Python 脚本用于分析采集图，依赖 numpy 与 Pillow。

· 文档与报告：比赛报告在仓库根的 比赛报告_填空版_20261019.docx，工作区地图在 WORKSPACE_MAP.md。

5.2  提交约定

· 分支：main 由负责人推送；你从 main 拉自己的分支（feat/xxx），改完提 PR 或直接请负责人合。

· 只提交源码与文档。仿真中间产物（work/、*.qpg、*.vstf、*.wlf、runs/*/run.log）不要进 git。

· 改了 design_top_wrapper.v 或 isp_top.v 这类公共文件的，请在 commit 标题第一行写 TOUCHES: <文件名>，避免和别人冲突。

· 任何改动都要跑一遍 compile_check.py，并说明 42/43 是否保持。

6  你负责的部分

你负责的是 ISP 的颜色链路，具体是 proj/baseline/lab3/user_source/hdl_source/ 下的：

· awb.v —— 灰世界自动白平衡。输入 96bit（4 像素），逐帧累加 R/G/B，用 wb_recip.v 的倒数查表算出 R 与 B 的增益，然后在帧首 latch 成常量乘到整帧上。

· wb_recip.v —— 倒数查表除法器，用它替换了原来的两个 TangDynasty 流水除法器。把 slice 从 83.78% 压到 66.10% 就是这一步的功劳。

· lsc.v —— 镜头色彩暗角校正。20×12 节点二维增益表、双线性插值、只校 R/B 不动 G。

6.1  当前颜色链的实测状态

白纸靶面上整帧 R/G = 0.9800 / 0.9804 / 0.9797，B/G = 0.9803 / 0.9807 / 0.9799，落在 0.98~1.02 的验收带内，帧间极差 0.22%，判为通过。

但有一个已知的残余：R 与 B 相对 G 存在约 2~3 个码的固定负偏置，与亮度无关。暗场景下这个固定值占比大，看起来会偏绿；亮场景下可以忽略。这个残余的归属至今没有完全定案——可以通过 OSD 上的两行橙色遥测读到 AWB 的实际增益（字段 W 与 B，屏幕上的四位十六进制除以 4096 就是倍率）。

6.2  建议你先做的三件事

· 把 tb 跑起来：_analysis\sim\awb\ 下有 tb_awb_means.v 等，先确认你能复现「输入 R/G=0.800 → 输出 R/G=1.0000」这个结论，理解灰世界是怎么闭环的。

· 读一遍 awb.v 的四路累加与帧锁存部分：一句话概括是「四个像素组的和各自累加，帧首把上一帧算出的整帧比值 latch 成常量，整帧用这个常量乘」。如果发现增益在帧内变化，那就是 latch 被破坏了。

· 把那个 2~3 码的残余定位清楚。允许的排查手段：ChipWatcher 探针（需要重新综合一次，约 12 分钟）、或者让负责人在 OSD 上加字段。结论要能用「哪个模块、哪一行、为什么」写出来。

注意：所有颜色结论都受 HDMI 采集链影响。采集链已经校准过（用 Logo ROM 当色卡，主蓝 27,44,75、主红 235,29,36 逐码对齐），但 OBS 的设置一旦改动就会重新引入失真。分析采集图之前，先用 captures/ 里的 logo 色值核对一遍。

7  构建：怎么跑，以及什么才算「成功」

本项目最容易踩的坑不是代码写错，而是「构建看起来成功了、但功能根本没进去」。请务必按下面的顺序判断。

7.1  命令

· 完整的 syn + phy 流程：在仓库根执行 Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass -Force 然后 & "E:\FPGA\_analysis\misc\td_run_direct.ps1" syn_1 phy_1。约 10~15 分钟。

· 只做语法/elaboration 检查：python _analysis\scripts\compile_check.py，基线是 42/43。

· ★不要用 Start-Process 起 TD★——实测会卡死在 phy_1 之前，进程活着但没有任何输出，而 route.qor 与 .bit 仍是上一次的旧产物，看起来像「构建没跑完」。必须用普通后台任务。

7.2  ★判断成功的四个必要判据（缺一不可）★

| 判据 | 怎么查 | 不满足说明什么 |
| --- | --- | --- |
| 没有黑盒报错 | 在 _analysis\td_direct_syn_1.log 与 td_direct_phy_1.log 里搜 HDL-8007 / black box，必须为 0 条 | 新加的 .v 没进 run 目录的 .prj。.bit 时间戳照样会刷新，这是假成功 |
| 模块真的在网表里 | 在 phy_1\camera_to_dsi_display_phy.area 和 syn_1\camera_to_dsi_display_gate.area 里按实例名（如 u_obj_detect）搜，必须命中 | 模块被综合工具当冗余删掉了。资源反而会下降，没有任何报错 |
| 时序收敛 | phy_1\route.qor：Setup WNS > 0、TNS = 0、违例 S-EP = 0；Hold 同理 | WNS 掉到 +2 ps 这种也算「0 违例」但极危险，余量不足 50 ps 就要警惕 |
| 功能指标没漂 | phy_1\camera_to_dsi_display_phy.area 的 #RAMs 应为 51、#DSPs 应为 10 | 数字不对说明某条链路被优化掉了或接错了 |

★一句话记法：.bit 的时间戳变新 ≠ 构建成功。必须同时看日志、看网表、看 route.qor。★

7.3  新增一个 .v 文件的完整步骤

这是最容易出错的地方，四步缺一不可，而且 TD 跑完会按自己的内部状态回写 .al，所以顺序很重要：

· ① 把 .v 放进 proj\baseline\lab3\user_source\hdl_source\ 下对应子目录。

· ② 写进 td_project\camera_to_dsi_display.al（TD 图形界面读的那份）。

· ③ 同时写进两个 run 目录的 .prj：td_project\camera_to_dsi_display_Runs\syn_1\ 与 \phy_1\ 下的 camera_to_dsi_display.prj。★TD 命令行只认 .prj，不认 .al★。

· ④ 构建完之后再查一次 .al，确认第 ② 步的条目还在（TD 可能把它覆盖回去）。

仓库里已有现成脚本可参考：_analysis\scripts\patch_prj_add_lsc.py、patch_prj_add_wbrecip.py、add_obj_to_filelist.py，都是干这件事的。

8  两行橙色遥测怎么读（板上唯一的调试窗口）

板子上没有串口打印，所有运行期状态都靠画面上这两行 19 字符的橙色文字。它们的位置在 1280×720 内部坐标的 (376,152) 与 (376,164)，换算到 1920×1080 的屏幕坐标要 ×1.5。

8.1  第 1 行：AE / 亮度 / 白平衡增益

格式：AE<gi2>S<st1>M<ml2>W<gr4>B<gb4>，例：AE2E S2 M3B W158B B1B6E

| 字段 | 位数 | 含义 | 怎么换算 |
| --- | --- | --- | --- |
| AE | 固定标签 | 就是个标记，不含数值 | — |
| gi | 2 位十六进制 | AE 的 7bit 单调增益索引，0~127 | 0=1.000×，127=15.750×；粗档 {0x03,0x07,0x0F,0x1F}=×1/×2/×4/×8，细档 0x20~0x3F = ×1.000~×1.969 |
| S | 1 位十进制 | AE 状态机状态 | 0=等 init 表 / 1=稳定计时 / 2=闭环 / 3=冻结 |
| M | 2 位十六进制 | 曲线之前的整帧亮度均值 | 直接就是 0~255 的码值 |
| W | 4 位十六进制 | AWB 施加的 R 增益 | ÷4096 = 倍率。0x1000 = 1.000×，0x158B = 1.346× |
| B | 4 位十六进制 | AWB 施加的 B 增益 | 同上 |

8.2  第 2 行：AE 决策链的中间变量

格式：F<can><frm><req><aec><cam>T<settle2>N<next2>D<dec2>U<inc2>，前 5 个是 0/1 标志位，后 4 个是两位十六进制数。

· can = 是否可以动作（稳定期结束且帧有效）；frm = 本帧统计是否有效；req = 是否有待发的寄存器请求；aec = AE 表配置是否完成；cam = 摄像头 init 表是否下载完。

· T = 稳定计时器当前值；N = 下一档增益索引；D = 若降档会到多少；U = 若升档会到多少。

★读数值要小心★：小字号下 '7' 和 '2' 很容易看错（'7' 的顶行是满宽 5 格、'2' 的顶行是 01110）。本项目曾经把 gi=0x7F 误读成 0x2E，导致在「AE 不动作」这个假问题上花了好几个小时。关键数值请放大截图，或者直接用 8.3 的方法交叉验算。

8.3  交叉验算（防读错）

U 与 D 必须满足：U = min(127, gi + step)、D = max(0, gi − step)，step ≤ 8。如果你读出的 gi、U、D 三者凑不出这个关系，那就是字号看错了，不是 RTL 错。

9  版本与回滚

proj/releases/ 下现有 34 个版本目录，每个都含 .bit、压缩版 .bit、route.qor、camera_to_dsi_display_phy.area 与 readMe.txt。

★所有 .bit 的大小都恰好是 1 789 539 字节★，所以「大小对」不能证明「版本对」，必须比 md5。烧录前一定要核对 md5。

| 用途 | 目录 | bit md5 |
| --- | --- | --- |
| ★当前交付版★ | 2026-10-18_a2_hold60 | DB39A5CE50591330A6D6E9C0CFCFB2E3 |
| 已知良好，可回滚 | 2026-10-18_a2_hold（保持窗口 8 帧版） | 8F17896E045B770AECE1E0AA75CA692C |
| 已知良好，可回滚 | 2026-10-17_baseline_p0_closed（闭环最干净的基线） | 6CB52C8463FB6E96A7EC7DE69AE6E754 |
| ★不要用★ | 2026-10-18_a2_hold60_fix9 | 04942553…（WNS 掉到 +2 ps，已回退） |
| 原厂基线 | lab3_vendor_2026-09-10 | B12FF9AE…（未改过的官方例程） |

板子烧坏了怎么救：先烧一个「已知良好」的版本确认硬件没坏，再回去查自己改的东西。烧完必须拔电 5 秒重新上电（不是按复位键），因为摄像头 init 表与传感器状态只在冷启动时重来。

10  当前仍未解决的问题

以下都是截至 2026-10-20 的真实状态，不是「待办猜测」：

| 编号 | 问题 | 当前状态 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R/B 相对 G 有约 2~3 码的固定负偏置（与亮度无关） | 亮场景已进 0.98~1.02 验收带；暗场景仍会偏绿。归属未定案 | 画面暗时偏绿；不阻塞交付 |
| 2 | 目标检测只支持「红色」一种颜色特征 | 16×9 块级 + 两帧确认 + 孤立块滤除 + 60 帧保持，已上板验收通过 | 换别的颜色需要改 obj_detect.v 的三个阈值参数 |
| 3 | 运动检测对「整幅画面突然变暗」不敏感 | 块均值同时下降时块间差异拉不开，属算法固有特性，不是 bug | 现场开关灯不会误报，但也检测不到 |
| 4 | OSD 画面顶部第 0~3 行有品红瞬态 | 1080 行里坏 3 行，一直存在，未定位到具体模块 | 可忽略；1080 行里 3 行 |
| 5 | QSPI 固化未做 | 板载 N25Q128 就是配置 Flash，用 TD 的 Program Flash 写入即可，不需要写 RTL 加载器；但尚未执行 | ★竞赛硬性要求：最终设计必须上电即可运行★，这是通过/不通过级别 |
| 6 | 报告仍缺实物照片、系统框图以外的插图、心得正文 | 框图已插入（图 1）；实物照片与心得需负责人本人提供 | 影响报告完整性，不影响设计本身 |

时间节点：竞赛要求在 11-04 前提交电子版材料。当前阶段以「把功能做完、做稳」优先，QSPI 固化与实物录像排在最后。

11  你改代码前必须知道的三个契约

11.1  96bit 数据流的字节序

ISP 域一拍是 4 个像素、每像素 24bit，共 96bit。四个像素在总线上的排列是：

p0r = I_tdata[23:16]、p0g = I_tdata[15:8]、p0b = I_tdata[7:0]；p1 整体 +24bit，即 p1r = [47:40]、p1g = [39:32]、p1b = [31:24]；p2、p3 依次 +48、+72。

代码里能看到对应写法（awb.v:151-163 用的是 I_tdata_d0[16+:8] 这种形式，等价）。★如果字节序搞反，R 和 B 会互换，所有颜色结论都会变成假的偏色，而且很难从画面上看出来。★

11.2  awb.v 的四个关键常量

| 位置 | 写法 | 含义 | 改它的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| awb.v:184~196 | rgb_sum[n] < 720 | 白点排除：四个像素各自的 R+G+B 超过 720 就不参与累加 | 调低会更容易被高光带偏；调高会把高光纳入统计 |
| awb.v 累加初值 | sum_r / sum_g / sum_b 初值 = 1 | 避免除零 | 改成 0 会在帧首除零，增益饱和 |
| awb.v 增益复位值 | 20'h10000 | Q16 定点的 1.000× | 改成别的会让 AWB 从非 1.0 起步 |
| awb.v 增益饱和 | 20'hfffff | 增益上限（约 8.0×） | 改小会限制可校正范围；改大可能溢出乘法器 |

11.3  lsc.v 的坐标映射

lsc 的表是 20 列 × 12 行 = 240 个节点，每个节点存 {kR[9:0], kB[9:0]} 共 20bit。映射关系：

· 水平方向：S_hidx = S_bx[8:4]。S_bx 是「拍计数」，一拍 4 像素，所以 16 拍 = 64 个内部像素（= 屏幕 96 像素）对应一个节点。

· 垂直方向：S_vidx = S_y[11:6]。每 64 行（= 屏幕 96 像素）对应一个节点。

· 节点内做双线性插值：S_fx = S_bx[3:0]（拍内 16 等分）、S_fy = S_y[5:2]（行内 16 等分）。

· 增益公式：g = 1 + k/1024，施加方式是 out = v + ((v*k) >> 10)，再饱和到 255。K_MAX = 1023，所以单点最大增益约 2.0×。

★坐标是 1280×720 的内部坐标系，不是屏幕的 1920×1080★。做软件对照实验时一定要按 96 屏幕像素一个节点去切，否则会把节点边界算错。

12  建议的下一步

按这个顺序做，每一步都能独立验证：

· 先跑通仿真：_analysis\sim\awb\ 下的 tb，确认能复现「输入 R/G=0.800 → 输出 R/G=1.0000」。

· 再跑 compile_check，确认 42/43。这一步能挡住绝大部分语法问题。

· 然后改一小处、跑一次完整构建、按 §7.2 的四个判据验一遍。不要攒着一起改。

· 最后把结论写成「哪个文件、哪一行、为什么」，交给负责人上板验证。你没有板子，所以任何改动都必须先自证到「逻辑上成立 + 仿真通过 + 构建通过」这三条。