项目学习清单

基于安路 PH1P35 的实时数字图像处理系统

复习资料版（正文可直接读，自检题集中在第 10 章）

写给「整体负责人，但没怎么看过代码」的一版　｜　2026-10-23

这份清单怎么用

这一版和上一版的区别只有一个：正文全部改成了可以直接读的叙述，不再是「抛一个问题让你自己想」。每个知识点都直接写出答案，涉及代码的地方把代码原文贴出来、并在旁边解释这段在做什么、为什么这样设计。上一版散在各章末尾的自检题，全部搬到了第 10 章「自检区」，按章节归类、标明对应正文哪一节。

三条使用原则。① 先读正文。第 1~9 章是按「先看懂系统、再看懂模块、最后看工程方法」的顺序排的，第一遍顺着读下来就行，遇到代码块不用逐行抠，知道它在干什么即可。

② 只记「必须掌握」那一档。每个知识点标题后面标了掌握程度，必须掌握的是答辩会被问、答不上来要扣分的；了解即可的是被追问才需要、答不上来也没关系。

③ 读完一章去第 10 章做对应那一节的自检题，要出声答。心里觉得「我懂了」和嘴上能说出三句话，是两回事——答辩考的是后者。

建议节奏：每周 3~4 小时，四周走完。第 1~2 周读第 1~3 章打底子，第 3 周读第 4~6 章补工程细节，第 4 周读第 7~9 章并专门练第 10 章的答辩 20 问。详见附录 B。

重要提醒：这份清单里所有路径都写了具体文件路径、模块实例名或实测数字。看到路径就打开看一眼，不用读完整份文件，只看我指的那几行。这是最快的建立「代码感」的方式。

第 0 章  全书导读：这九个章节各解决什么问题

这份清单不是教科书，是「这个项目用到的那部分知识」。所以不按学科顺序排，按「你会被问什么、你需要看懂哪一层」排。读之前先看这一章，知道自己现在在哪、还差什么。

0.1 九章的分工

| 章 | 解决什么问题 | 读完你应该能做到 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资源与工具链 | 说出五个资源数字，背出四条构建成功判据 |
| 2 | 视频数据通路 | 按顺序说出 13 个模块，解释一拍 4 个像素 |
| 3 | ISP 六个环节 | 讲清黑电平、去马赛克、白平衡、暗角、AE、S 曲线各自解决什么 |
| 4 | 定点数与查表 | 解释为什么不用乘法器，讲一个位宽 bug |
| 5 | 时序与跨时钟域 | 说出五个时钟域，解释单 bit 翻转凭什么能跨域 |
| 6 | 自研图像算法 | 解释 144 字节、两帧确认、孤立块滤除各是什么 |
| 7 | OSD | 说出八层内容，解释内部坐标与屏幕坐标的关系 |
| 8 | 工程方法与调试 | 背出四条判据，说出「假成功」的三种形态 |
| 9 | 答辩材料 | 背出指标口径表，纠正两个常见误解 |

0.2 三条阅读路径

按你的目标和剩余时间选一条：

① 只看骨架（2 小时）：第 0 章 → 附录 A 优先级总表 → 第 9.1 指标口径表 → 第 10.11 答辩 20 问。这条路径能应付「临时被叫去讲一下」。

② 应付答辩（1 周，每天 1 小时）：上面那条 + 第 1、2、3 章。三章读完，答辩里 80% 的问题都能答。

③ 真看懂代码（4 周）：按附录 B 的四周计划走，配合第 10 章自检。

0.3 优先级速查

全书的「必须掌握」项一共 17 条，其中 7 条是 ★★（答错代价大），6 条是 ★，4 条是「了解即可」。完整清单在附录 A。如果你只有半小时，就背那 7 条 ★★。

| 档 | 条数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ★★ 必背 | 7 | 两个百分比口径、38184 vs 21216、四条构建判据、帧内增益爬坡、暗角怎么证明是镜头、144 字节、延迟不能叫零延迟 |
| ★ 要能讲 | 6 | 13 模块顺序、五个时钟域、为什么用移位加法、八层 OSD、位宽回绕 bug、单 bit 翻转跨域 |
| — 了解即可 | 4 | MIPI 两层协议、去马赛克插值细节、GCLK/SCLK/PLL 区别、字库点阵编码 |

0.4 看到代码块不要跳过

从第 1 章开始，正文里会插入项目源码的原样摘录（灰色底、标注文件名与行号），每段下面都有一句「▸ 这段在做什么」。那些代码块不是装饰——答辩时被问「你这个是怎么写的」，能指着某一行的思路讲出来，和只会说「我用了白平衡算法」，是两个层次。

不用读懂每一行。做法是：先看「这段在做什么」，再扫一眼代码，能对上「哪一行在做这件事」就够了。

第 1 章  资源与工具链

这一章解决一个问题：这块芯片到底有什么、我们用了多少、剩下多少。项目里几乎所有的技术取舍，本质上都是在回答「资源够不够、时序过得去吗」，所以这件事必须先弄清楚。

1.1 芯片有什么：四种资源各管一件事

PH1P35MDG324 手上有四类可用资源，它们不是同一种东西的四种叫法，而是分工完全不同：

| 资源 | 它是什么 | 什么时候用它 | 本项目用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| LUT | 查找表，实现任意组合逻辑（加法、比较、多路选择） | 只要不是寄存器，几乎都落在 LUT 上 | LUT6 16400 / 21216 = 77.30% |
| DFF | 触发器，存一拍数据 | 打拍、流水线、寄存器 | 12092 个 |
| ERAM | 片上块 RAM，一块 20 Kbit | 需要同时读多个地址的表、行缓存 | 51 / 108 = 47.22% |
| DSP | 硬乘法器 | 真正的乘法运算 | 10 / 40 = 25.00% |

这四种资源是分开算的，不能互相顶替。一个常见的误解是「LUT 还剩很多，所以还能随便加逻辑」——但如果那部分逻辑需要存储，卡住你的是 ERAM 不是 LUT。反过来，一个 16×16 乘法如果写成 LUT 要几百个 LUT，写成 DSP 只要 1 个。

1.2 两个百分比口径：这是最容易翻车的地方

交付版报出来的是「Slice 17448 / 21216 = 82.24%」，而芯片宣传资料上写的是「38184 个等效 LUT」。这两个数字的分母不是一回事，答辩时一定会有人问「38184 用了 77.3%，那不是还剩 8700 多个吗」。

| 说法 | 数字 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 宣传的等效 LUT | 38184 | 厂家把 LUT4/LUT5/LUT6 折算成「等效 LUT4」后的换算值，用于和其他芯片横向比较 |
| 工具报的 #lut6 总数 | 21216 | 这颗芯片实际有 21216 个 LUT6 单元，TangDynasty 的面积报告用的是这个口径 |
| 我们用了 | 16400 | 占 21216 的 77.30% |
| Slice | 17448 / 21216 | Slice 是 LUT + 触发器 + 进位链打包后的物理单元，比 LUT 数略高，82.24% |

正确答法：「38184 是厂家折算的等效 LUT 数，用来和其他芯片比大小；工具报的 LUT6 总数是 21216，我们用了 16400，占 77.30%。两个数不能直接相减，因为分母不同。」

1.3 怎么读综合报告：四条判据

综合和布线各跑一次，产物都在 proj\baseline\lab3\td_project\camera_to_dsi_display_Runs\ 下面。判断「这次构建到底成不成功」不能看比特流的时间戳，必须同时满足四条：

| # | 查什么 | 在哪查 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日志里没有黑盒告警 | _analysis\td_direct_syn_1.log 搜 HDL-8007 | 0 条 |
| 2 | 新加的模块真的进了网表 | phy_1\camera_to_dsi_display_phy.area 搜模块实例名 | 能搜到且有 LUT 数 |
| 3 | 时序干净 | phy_1\route.qor | Setup WNS > 0 且 TNS = 0 且违例端点 = 0 |
| 4 | 存储和乘法器没被优化掉 | 同上 route.qor | #RAMs = 51、#DSPs = 10 |

第 4 条为什么重要：如果某个模块的输出没有人接，综合器会认为它「无下游」而把整条链当冗余删掉。我们第一次接运动检测时就遇到过——网表里查不到那个模块，上板当然一点效果都没有，但所有报告都是绿的。

▎td_project\camera_to_dsi_display_Runs\phy_1\route.qor  第 1~20 行

-----------------------------------------------------------

| QoR metrics               |         value               |

-----------------------------------------------------------

| Timing                    |                             |

|     Setup WNS             |          104                |

|     Setup TNS             |            0                |

|     Num of violated S-EP  |            0                |

|     Hold WNS              |           20                |

|     Hold TNS              |            0                |

|     Num of violated H-EP  |            0                |

-----------------------------------------------------------

| Routing Resource          |                             |

|     Wire length           |      4429232                |

-----------------------------------------------------------

| Utilization               |                             |

|     #slices               |        17448                |

|     slices percentage     |       82.24%                |

|     #RAMs                 |           51                |

|     #DSPs                 |           10                |

|     #DRAMHARDCON          |           37                |

-----------------------------------------------------------

▸ 这段在做什么：交付版 route.qor 的时序与面积两栏。WNS 104 ps 是正数，但只有 0.104 ns——答辩不能说「余量很大」，要说「有余量但不宽裕，所以后面不敢随便往里加逻辑」。#RAMs 51 / #DSPs 10 这两个数就是第 4 条判据的基线。

1.4 工具链：改一个文件要动几个地方

TangDynasty 命令行有一个必须知道的坑：它只认各 run 目录下的 .prj 文件，不认工程目录里那个 .al。也就是说，往 .al 里加了一个新 .v，命令行综合是看不到的。

| 文件 | 作用 | 什么时候要改 |
| --- | --- | --- |
| td_project\camera_to_dsi_display.al | 工程文件（图形界面读写） | 加新 .v 时（但只改它没用） |
| td_project\camera_to_dsi_display_Runs\syn_1\camera_to_dsi_display.prj | syn 阶段真正读的文件 | 加新 .v 时必须改，否则黑盒 |
| td_project\camera_to_dsi_display_Runs\phy_1\camera_to_dsi_display.prj | phy 阶段真正读的文件 | 同上 |
| td_project\camera_to_dsi_display.sdc | 时序约束 | 加跨时钟域约束时 |
| constraints_source\pin.adc | 引脚分配与电平标准 | 加开关/按键/LED 引脚时 |

我们为此踩过三次坑，后来写了个脚本 _analysis\scripts\sync_al_to_prj.py，在综合前把 .al 的文件清单同步进两个 .prj。另外还有一个更隐蔽的问题：TD 跑完会回写 .al，所以如果你手工改过 .al、跑了一次构建、再去看 .al，会发现改动被冲掉了——我就是在这一步误判过一次。

1.5 资源是怎么影响设计的：三个真实例子

例 1：常数乘法会吃掉 DSP

早期 my_algo.v 里写的是 r * 77，综合器把它推断成一个 DSP 乘法器。每拍 4 个像素 × 3 个通道，再加上伪彩的系数乘法，直接把整机 DSP 从 9 顶到 40 / 40 用满。DSP 用完之后，hdmi_mixer.v 里的乘法就只好走 LUT 实现，逻辑级数变深，产生了 5 条时序违例。改成手写移位加法（(r<<6) + (r<<3) + (r<<2) + r）之后问题消失。

这就是为什么这个项目里到处是移位加法：不是因为移位比乘法快，而是因为乘法的硬件资源是稀缺的。

例 2：往 OSD 路径加 1 bit 逻辑，时序塌了

做「目标检测坐标标注」时，我们试着往 hdmi_mixer.v 的 OSD 查找路径里加了 1 bit 判断。Setup WNS 从 +104 ps 直接掉到 +2 ps。原因是 OSD 工作在 75 MHz 像素域，那条路径的逻辑级数本来就很深——再加一级就顶到墙上了。最后只能回退这个功能。

例 3：12 张 256×8 的表，吃了 12 块 ERAM

S 曲线要查表，而一拍进来是 4 个像素 × 3 个通道 = 12 个字节，需要 12 个独立的查表口。所以是 12 份表而不是一份表轮流读——这就是 ERAM 从 39 涨到 51 的原因。

第 2 章  视频数据通路（从摄像头到显示器）

这一章解决：数据到底经过了哪些模块、每个模块干什么、为什么是这个顺序。把这 13 个模块的名字和顺序背下来，答辩第一分钟就稳了。

2.1 完整通路与每一级的职责

| # | 模块 | 在做什么 | 一拍多少数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC500CS 摄像头 | 传感器，输出 RAW10（每像素只有 R/G/B 里的一种） | 2 lane MIPI 差分 |
| 2 | MIPI D-PHY RX（硬核） | 把差分串行信号解成字节流 | 字节流 |
| 3 | csi_unpacket_2lane | 拆 CSI-2 协议包，还原出像素 | 40bit |
| 4 | raw10_unpacket_2lane | 把打包的 RAW10 拆成 4 个 10bit 像素 | 40bit = 4×10bit |
| 5 | demosaic（BGGR 去马赛克） | 按 Bayer 排列把每像素的单色补成 RGB 三通道 | 128bit |
| 6 | data128_96 | 128bit → 96bit 位宽转换 | 96bit = 4×24bit |
| 7 | lsc（镜头暗角校正） | 校正镜头造成的中心和边缘色彩不均 | 96bit |
| 8 | awb（自动白平衡，内含 wb_recip） | 把偏色的画面拉回中性 | 96bit |
| 9 | isp_gamma（真 S 曲线） | 调整明暗分布，提对比 | 96bit |
| 10 | my_algo（五模式风格化） | 灰度 / 伪彩 / 彩条 / 卡通化 | 96bit |
| 11 | data_96bit_to_128bit | 96bit → 128bit 位宽转换 | 128bit |
| 12 | hdmi_mixer（八层 OSD） | 叠加 Logo、帧计数、模式、遥测、参数行、各种框 | 128bit |
| 13 | hdmi_tx（HDMI 1.4b）→ 显示器 | 把像素编码成 TMDS 差分信号送出 | 1280×720@60 |

除了这 13 个主干模块，还有三个旁路观察者：它们各自取一处数据看，但不影响主流水线（不接收反压、不占主流节拍）。

| 观察者 | 从哪取数据 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ae_stat | lsc 之后、awb 之前（lsc_tdata_96） | 统计整帧亮度和高光/暗部像素数，给 AE 用 |
| obj_detect | lsc 之前（m_axis_tdata_96） | 按颜色找出目标块，给目标框用 |
| motion_detect | my_algo 之后（algo_O_tdata） | 按块做帧差，给运动框用 |

为什么观察者取的位置不一样？因为各自要的东西不同：AE 要的是「经过暗角校正、还没被白平衡改过」的亮度（否则白平衡一动 AE 的目标就漂了）；运动检测要的是「最终的画面」，这样画面上看到的变化才和检测一致。

▎hdl_source\isp\isp_top.v  第 187~187 行

demosaic #(

▸ 这段在做什么：这一行是 demosaic（BGGR 去马赛克）的例化起点，把 RAW10 的 Bayer 数据还原成 RGB。它后面紧跟 data128_96 把 128bit 转成 96bit。

▎hdl_source\isp\isp_top.v  第 228~228 行

lsc #(

▸ 这段在做什么：这一行是 lsc（镜头暗角校正）的例化起点。它只校 R/B 相对 G 的比例，G 原样透传，所以下面紧接的 awb 看到的是已经补好暗角的画面。

▎hdl_source\isp\isp_top.v  第 298~298 行

awb #(

▸ 这段在做什么：这一行是 awb（自动白平衡）的例化起点，内部包含倒数查表的 wb_recip。它的输入是 lsc 的输出，输出给 isp_gamma。

▎hdl_source\isp\isp_top.v  第 325~325 行

isp_gamma u_isp_gamma (

▸ 这段在做什么：这一行是 isp_gamma（真 S 曲线查表）的例化。它是全链里唯一一个固定 2 拍延迟的模块，旁路时也是 2 拍，所以切换不错帧。

▎hdl_source\isp\isp_top.v  第 349~349 行

my_algo #(

▸ 这段在做什么：这一行是 my_algo（五模式风格化）的例化起点。K1~K4 切换的 mode 就是它里面的 case 选择信号。

▎hdl_source\isp\isp_top.v  第 402~402 行

data_96bit_to_128bit u_data_96bit_to_128bit(

▸ 这段在做什么：这一行是 data_96bit_to_128bit，把 96bit 的 4 像素回切成 128bit（3 个 96bit 拼成 2 个 128bit），给后面的 OSD 与 HDMI 用。

2.2 三个必须搞清楚的接口细节

细节一：一拍 4 个像素，不是 1 个

像素时钟（MIPI_RX_BYTE_CLK）是 60 MHz，但每拍搬 4 个像素。这是为了在 60 MHz 下凑够 1280×720@60 的像素率（需要 74.25 Mpixel/s，4 像素 × 60 MHz = 240 Mpixel/s，绰绰有余）。

于是 96bit = 4 个像素 × 24bit，每个像素 24bit = R[23:16] + G[15:8] + B[7:0]。这个位宽换算一定要记牢：96bit 装不下 5 个像素（5×24 = 120），而 128bit 也装不下 6 个（144）。所以位宽转换模块不是多余的一步，是必须的。

细节二：tlast 在本项目是「帧末」不是「行末」

AXI4-Stream 视频里 tlast 到底表示行末还是帧末，取决于上游实现。在本项目里，tlast 是帧末，一帧只来一次。这个细节我们踩过一个大坑：

做目标检测时，早期代码写成 if (I_tlast) 行计数器清零，本意是「每行结束清一次行内计数」。但 tlast 一帧才来一次，结果行内计数一路涨到整帧末尾才清零——画出来的绿框就整列贯穿整个画面。改成用「拍计数到 320 就清零」才对。

正确写法在 obj_detect.v 里：

▎hdl_source\isp\obj_detect.v  第 100~112 行

S_bxc <= 5'd0;

S_bxn <= (S_bxn == 5'd15) ? 5'd0 : (S_bxn + 5'd1);

end else begin

S_bxc <= S_bxc + 5'd1;

end

end

end

end

// ------------------------------------------------------------------

//  块内命中累加（16 个 13bit 累加器）

// ------------------------------------------------------------------

reg [12:0] S_acc0, S_acc1, S_acc2, S_acc3, S_acc4,  S_acc5,  S_acc6,  S_acc7;

▸ 这段在做什么：用 S_bx（本行已收的拍数）到 H_BEATS 判断行末，而不是用 I_tlast。I_tlast 只在整帧最后一拍有效，拿它当行末会让行计数永远不清零。

细节三：字节序搞反了会让 R 和 B 互换

96bit 里 4 个像素的排列是 p0 / p1 / p2 / p3，每个像素 R 在高字节、B 在低字节：

| 通道 | 位段 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| p0 | tdata[23:16] | R |
| p0 | tdata[15:8] | G |
| p0 | tdata[7:0] | B |
| p1 | tdata[47:40] | R |
| p1 | tdata[39:32] | G |
| p1 | tdata[31:24] | B |

p2 再 +24、p3 再 +48。如果搞反了，R 和 B 会互换——画面上天空变红、皮肤发蓝，但因为有自动白平衡在后面兜底，有时看起来只是「颜色有点怪」，很难第一时间发现。所以每个模块的开头都写明了字节序。

第 3 章  ISP 六个环节

ISP（Image Signal Processor，图像信号处理）是把传感器出来的「原始数据」变成「能看的图」的过程。这一章按数据流顺序讲六个环节，每个都给出代码原文和为什么这么设计。

3.1 先理解为什么是这六个、为什么是这个顺序

传感器出来的数据有三个毛病：① 有个固定的黑电平偏置（镜头盖住时读数不是 0，而是 57~79 左右）；② 每个像素只有一种颜色（Bayer 排列，R/G/B 交错），而且这个颜色还是偏的；③ 整幅画面的颜色偏（室内灯光下偏暖或偏绿）。

六个环节就是逐个消除这三个毛病，而且顺序不是随便定的：

| 顺序 | 环节 | 为什么必须在这个位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黑电平扣除 | 是减法，必须最前。放在后面任何一步之后，减掉的就不是「传感器基座」而是「处理过的值」 |
| 2 | 去马赛克 | 必须紧接黑电平，因为后面所有环节都按 RGB 三通道处理，而这一步之前的像素只有一种颜色 |
| 3 | 暗角校正 | 是乘法，和白平衡一样，两者可以换序 |
| 4 | 自动白平衡 | 同上，乘法与乘法可交换 |
| 5 | S 曲线 | 是查表，放在乘法之后 |
| 6 | （风格化） | 最后一步才调观感，前面都是「把画面弄正确」 |

3.2 环节一：黑电平扣除

黑电平是什么：把镜头完全盖住，理论上应该读到 0，但实测读到的是 57~79。这是传感器的暗电流偏置，必须减掉，否则画面整体发灰、暗部不黑。

常数 56 是怎么来的：盖住镜头后用 ChipWatcher 抓 RAW10 数据，实测值域是 [57..79]、均值 67.02。取实测最小值减 1 得到 56——取最小值而不是均值，是为了保证不会把真实像素钳掉。

▎hdl_source\isp\demosaic_4x_2_0\mipi_to_raw_converter.v  第 44~44 行

parameter [9:0] BLACK_LEVEL = 10'd56

▸ 这段在做什么：BLACK_LEVEL 就是这个常数。四个像素共用同一个扣除值。

▎hdl_source\isp\demosaic_4x_2_0\mipi_to_raw_converter.v  第 105~107 行

wire [9:0] S_blk_level = BLACK_LEVEL;   // [HDR-2026-10-10] 由参数给出（默认 56）   // 黑电平基座（2026-10-09 实测标定：盖镜头时 RAW10 值域 [57..79]、均值 66~67）

//   取 56 而不是实测均值 66 的理由（m02552「绝不影响效果」的硬保证）：

//     56 小于观测到的最低 RAW10 值 57，所以对现有全部采集数据都不会钳掉任何一个像素，

▸ 这段在做什么：核心逻辑：先判断输入是否大于黑电平（避免无符号减法下溢回绕成一个大数），减完再加 ROUND_ADD=2 做四舍五入，最后取 [9:2] 从 10bit 降到 8bit。（这段源码是 GBK 编码，注释在文件里）

这里有一个值得说的设计细节：为什么先判大小再减，而不是直接相减？因为 Verilog 里无符号数相减，如果被减数小于减数会回绕成接近最大值的结果。比如 10'd3 - 10'd56 会得到 10'd971，取 [9:2] 后变成 242——一个本来接近黑的像素会变成接近白。这种 bug 在仿真里很容易漏，因为要专门构造「小于黑电平」的输入才能撞到。

3.3 环节二：去马赛克（BGGR）

Bayer 排列是这样的：每个像素只采一种颜色，G 占一半（人眼对绿最敏感），R 和 B 各占四分之一。BGGR 表示左上角是 B、第一行第二个是 G、第二行第一个是 G、右下是 R。

去马赛克要做的事：对每个像素，用它周围同色的邻居插值出缺的两个通道。G 用上下或左右两个邻居平均，R 和 B 用对角四个邻居平均。

为什么顺序编号是 4 之后再 5：raw10_unpacket_2lane 出来的是 4 个 10bit RAW 像素，去马赛克把它们变成 4 组 RGB，输出就是 128bit（4×32bit，其中 8bit 是填充）。所以中间要有一个 128→96 的转换。

3.4 环节三：镜头暗角校正（LSC）

这是我们认为最有技术含量、也最容易被追问的一个模块。

怎么发现这是「镜头的问题」而不是「白平衡的问题」

最早我们以为是白平衡没调好。后来做了个对照实验：白纸铺满画面、在纸上放一个标记物、把相机原地转 180° 再拍一张。如果暗角跟着标记物走，那是场景；如果暗角固定在画面坐标不动，那就是镜头或传感器自己的问题。

结果：暗角完全不动。逐列统计 R/G，碗底永远在画面中心偏右一点的位置，两端总是中性。这个实验做了四次（包括一次黑电平旁路、一次带标记旋转），结论一致。

怎么校：20×12 二维增益表 + 双线性插值

思路很直接：把画面切成 20×12 个格子，每个格子算一个增益系数（R 和 B 各一个，G 不动），查表时用双线性插值在四个相邻节点之间平滑过渡。

▎hdl_source\isp\lsc.v  第 355~362 行

end

// [HDR-2026-10-14] 改成完整二维表：

//   水平 = bx / 16 = bx[8:4]（0..19，每节点 64 像素）

//   垂直 = y  / 64 = y[11:6]（0..11，每节点 64 行）

wire [4:0] S_hidx = S_bx[8:4];

wire [3:0] S_vidx = S_y[11:6];

▸ 这段在做什么：坐标计算：S_hidx 从「本行已收的拍数」取高 5 位得到列节点号（每节点 16 拍 = 64 内部像素 = 96 屏幕像素），S_vidx 从行号取高 4 位得到行节点号（每节点 64 行）。S_fx / S_fy 是节点内的小数位置，各 4 位。

▎hdl_source\isp\lsc.v  第 479~486 行

function [7:0] F_apply(input [7:0] v, input [9:0] kq);

reg [17:0] p;

reg [8:0]  s;

begin

p = F_mul(v, kq);

s = {1'b0, v} + {1'b0, p[17:10]};   // 1/1024 单位，右移 10 位

F_apply = s[8] ? 8'd255 : s[7:0];

end

▸ 这段在做什么：F_apply 就是一步乘法加饱和：g = 1 + k/1024，所以 out = v + ((v*k)>>10)。k 是 10bit，所以增益精度是 1/1024。饱和判断用 s[8]，超过 255 就钳到 255。

为什么增益只在 R 和 B 上做、G 不动：因为色偏的本质是 R 和 B 相对 G 的比例在变化，把 G 当参考系不动，只调 R、B 才能把比例拉平。这也是很多工业 ISP 的做法。

3.5 环节四：自动白平衡（AWB）

白平衡要解决的问题：同一张白纸，在日光下和在白炽灯下拍出来颜色不一样。人眼会自动适应，相机不会，所以要靠算法把「应该是白色」的东西拉成白色。

算法原理：灰世界假设

最常用的假设是「灰世界」——认为一幅画面里所有颜色的平均值应该是灰色（R=G=B）。基于这个假设，只要算出整帧的 R 平均值和 G 平均值之比，就能反推出需要多少增益。

所以增益 = G 的平均值 ÷ R 的平均值，乘回每个 R 像素，整帧平均就拉平了。B 同理。G 不动（当参考系）。

这个模块踩过两个坑，都值得讲

坑一：四路只累加了一路。一拍进来 4 个像素，原代码只把第 0 路的 R/G/B 累加进统计量，等于每 4 个像素只统计 1 个。这本身不算错（样本少一点而已），但因为四路是不同位置的像素，统计出来的均值会有系统性偏差。

▎hdl_source\awb.v  第 200~220 行

if (!I_rst_n || I_tuser) begin

// 复位或帧起始时清零累加器

// [HDR-2026-10-12k] 初值由 1 改 0：一帧 92 万个样本，初值 1 数值上

// 可忽略，但语义上应为 0（原值会让空累加器的比值偏成 1.0）。

sum_r[0] <= 0;

sum_g[0] <= 0;

sum_b[0] <= 0;

end else if (I_tvalid_r0) begin

// [HDR-2026-10-12k] ★★ 四路全累加 ★★

//   原写法只累加 rgb888_*_d0[0]（96bit 字里的第 0 个像素），

//   等于每 4 个像素只统计 1 个。2026-10-12 21:30~21:49 的 8 张

//   遥测图反推出：AWB 算出的增益恒定比灰世界需要的低

//   17.0~17.4%(R) / 8.3~8.9%(B)，与增益大小和场景都无关，

//   是恒定百分比 => 采样有偏。改成 4 路全进。

//   ★四路必须先加成一个增量再做一次累加★：同一 always 块里对同一

//   个 reg 多次非阻塞赋值，只有最后一条生效（会丢掉前三路）。

sum_r[0] <= sum_r[0] + inc_r;

sum_g[0] <= sum_g[0] + inc_g;

sum_b[0] <= sum_b[0] + inc_b;

end

end

▸ 这段在做什么：修复后的写法：四路先各自加成一个增量（inc_r/inc_g/inc_b），再一次性累加；初值从 1 改成 0。注释里写了两条教训：一是「原写法只累加 [0] 等于每 4 像素只统计 1 个，导致增益恒定低 17.0~17.4%(R) / 8.3~8.9%(B)」；二是「同一 always 块对同一个 reg 多次非阻塞赋值，只有最后一条生效」——这是 Verilog 的经典陷阱，写四遍累加结果只有最后一遍算数。

坑二：增益在帧内一直在变。这个更隐蔽。除法器的 done 信号是每拍都置起的，而增益更新写的是 else if (done[0]) in_r_r1 <= ...，于是每一拍增益都被重新算一次。而累加和是帧内一路涨上去的，所以算出来的增益在帧内是一条爬坡曲线——画面顶部和底部的色温不一样。

▎hdl_source\awb.v  第 301~330 行

if(!I_rst_n)begin

in_r_r1   <= 20'h10000;

in_b_r1   <= 20'h10000;

in_r_hold <= 20'h10000;

in_b_hold <= 20'h10000;

end

else begin

// [HDR-2026-10-15a] done[0] -> S_gain_we（含累加器就绪门控）

if(S_gain_we)begin

if(|in_r_x1[47:20])

in_r_r1 <= 20'hfffff;

else

in_r_r1 <= in_r_x1[19:0];

if(|in_b_x1[47:20])

in_b_r1 <= 20'hfffff;

else

in_b_r1 <= in_b_x1[19:0];

end

// [HDR-2026-10-12p] ★帧锁存★

//   I_tuser 是帧首那一拍。此刻 in_r_r1/in_b_r1 里放的正是

//   上一帧跑到帧尾时用满累加器算出来的比值 = 真正的整帧灰世界比值。

//   把它冻结进 *_hold，整帧所有像素都用这一对常量乘，

//   于是增益在帧内恒定、帧间一步到位，不再有"帧首从空累加器起算"的抖动。

if(I_tuser)begin

in_r_hold <= in_r_r1;

in_b_hold <= in_b_r1;

end

end

//---- kuai 7: di er ci shi-li-hua signal_delay ----

end

▸ 这段在做什么：修复后的写法：把「算出来的增益」和「实际用的增益」分成两个寄存器。in_r_r1 每拍都被更新（保持跟随），但 in_r_hold 只在 I_tuser 那一拍（帧起始）才把 in_r_r1 冻结进来。这样整帧用的都是同一个常量，色温均匀。

为什么这个 bug 特别难查：用肉眼看单帧是看不出来的，因为帧内渐变很缓。我们是靠门级仿真一路查 done 信号的时序才定位到的——这也说明为什么「仿真跑通」和「上板正确」是两件事。

另一个优化：把除法器换成倒数查表

原来用的是 TangDynasty 生成的两路流水除法器，占 1700 个 LUT。后来改成「归一化 + 256 项倒数表 + 一次乘法」：

|  | 原方案 | 现方案 |
| --- | --- | --- |
| 实现 | 两路 TD divider IP | 256 项倒数 ROM + 一次乘法 |
| LUT 占用 | 1700 | 153 + 157 = 310 |
| DSP 占用 | 0 | 2 |
| 精度 | 精确 | 最差 0.39%（验收带 ±2%） |

用 1700 个 LUT 换来多占 2 个 DSP，而 DSP 还剩 30 个没用——这笔交易很划算，因为 LUT 才是真正紧张的那个。

3.6 环节五：自动曝光（AE）

AE 要解决的是「画面太暗或太亮」的问题。原理就是一个闭环：统计当前帧的平均亮度，和目标准亮度比，太暗就加增益、太亮就减增益。

先统计：ae_stat 在做什么

▎hdl_source\isp\ae_stat.v  第 85~93 行

//    77  = 64+8+4+1     -> (sr<<6)+(sr<<3)+(sr<<2)+sr

//    150 = 128+16+4+2   -> (sg<<7)+(sg<<4)+(sg<<2)+(sg<<1)

//    29  = 16+8+4+1     -> (sb<<4)+(sb<<3)+(sb<<2)+sb

//    最大 256*1020 = 261120，18bit 足够

//------------------------------------------------------------------------

wire [17:0] luma_beat =

( (sr << 6) + (sr << 3) + (sr << 2) + sr        )

+ ( (sg << 7) + (sg << 4) + (sg << 2) + (sg << 1) )

+ ( (sb << 4) + (sb << 3) + (sb << 2) + sb        );

▸ 这段在做什么：核心是一行加法树：77R + 150G + 29B，这是 BT.601 的亮度权重。因为不能用乘法器（会吃 DSP），所以全部拆成移位加法：77 = 64+8+4+1，150 = 128+16+4+2，29 = 16+8+4+1。注释里还写了最大值 256×1020 = 261120，18 bit 够用。

▎hdl_source\isp\ae_stat.v  第 150~166 行

O_luma_sum  <= acc_sum;

O_pix_cnt   <= acc_cnt;

O_hi_cnt    <= acc_hi;

O_lo_cnt    <= acc_lo;

O_frame_tgl <= ~O_frame_tgl;

// (b) 用当前拍作为新帧的第一拍

acc_sum     <= I_tvalid ? { 22'd0, luma_beat } : 40'd0;

acc_cnt     <= I_tvalid ? 32'd4               : 32'd0;

acc_hi      <= I_tvalid ? { 29'd0, hi_beat  }  : 32'd0;

acc_lo      <= I_tvalid ? { 29'd0, lo_beat  }  : 32'd0;

end

else if (I_tvalid) begin

acc_sum <= acc_sum + { 22'd0, luma_beat };

acc_cnt <= acc_cnt + 32'd4;

acc_hi  <= acc_hi  + { 29'd0, hi_beat };

acc_lo  <= acc_lo  + { 29'd0, lo_beat };

end

▸ 这段在做什么：tuser 那一拍同时做两件事：把上一帧的累计值发布出去（O_luma_sum 等），以及用当前拍的值开新一帧。累计值用的是 40 位——因为整帧 921600 个像素 × 最大 256 = 2.36 亿，超过 32 位。

再闭环：ae_ctrl 的决策

决策逻辑按优先级排：先看高光护栏（过曝比例太高就无条件降档），再看是否过亮/过暗，最后按误差大小决定一次走几档。

▎hdl_source\isp\ae_ctrl.v  第 278~284 行

else if (S_can_act && (S_gi_next != S_gi)) begin

// ★必须把目标档锁存到 S_gi_tgt，不能在下发那一拍再算 S_gi_next★

//   下发那一拍 S_req_pend 已经拉高 ⇒ S_can_act 变假 ⇒ S_gi_next 会被

//   组合地"回退"成 S_gi，结果 S_gi <= S_gi，增益永远不动。

//   （2026-10-12 tb_ae_ctrl CASE 4 抓到这个 bug：req_n=90 但 gain_idx 恒 64。）

S_gi_tgt   <= S_gi_next;

S_req_pend <= 1'b1;

▸ 这段在做什么：这就是决策优先级：S_can_act 不成立就直接保持；高光过多或整体过亮就降档；过暗且暗部不多就升档；都不满足就保持。注意「暗部过多时不升档」这条护栏——它的初衷是防止在本来就黑的场景里把噪声一起放大，但后来发现项目实际场景暗部占比经常超过 25%，这条护栏反而堵死了加亮通道，所以默认参数最后改成了关闭（LO_GUARD_SHIFT = 0）。

AE 能调什么、不能调什么（这是个很实用的问题）

| 杠杆 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 曝光时间 | 1990 行，已顶到手册上限 | 手册给的公式是 2×VTS−10，VTS=1000，所以 2×1000−10 = 1990。再长就只能降帧率 |
| 模拟增益 | 0x1F3F（15.75×），已顶到上限 | 3e08 寄存器只能取 0x03/0x07/0x0F/0x1F（×1/2/4/8），3e09 是 0x20~0x3F 的细调（×1.000~1.969） |
| 数字增益 | 固定 0x0180 | 这个改成一常量了，因为 AE 闭环只需要模拟增益一个连续变量 |
| 降帧率 | 未做 | 720p60→720p30 可以让曝光上限翻倍，但整个传感器 init 表和 HDMI 时序都要重做，代价太大 |

所以「画面还是偏暗」这个问题的真实答案是：曝光和模拟增益都已经到硬件上限了，剩下能动的只有降帧率或者换更大的光圈——这不是调参数能绕过去的，是进光量的物理上限。这句话答辩时可以直接用。

3.7 环节六：S 曲线

S 曲线要解决的是「画面发灰、对比度不够」。它的做法是把暗部再压暗一点、亮部再提亮一点，中间的灰色不动——这样画面对比就更强。

这个项目里 S 曲线走过一段弯路，值得说清楚：最早用的是「反 S」（指数小于 1），效果是提亮暗部、压暗亮部，等于降低对比度。当时以为这样能解决「画面偏暗」，结果画质反而更灰了。后来才改成真正的 S 曲线（指数大于 1）。

▎hdl_source\isp\isp_gamma.v  第 147~160 行

integer k;

initial begin

//---- mem_b00[0..255]：S 曲线表（每行 4 个）----

mem_b00[  0] = 8'h00; mem_b00[  1] = 8'h00; mem_b00[  2] = 8'h00; mem_b00[  3] = 8'h01;

mem_b00[  4] = 8'h01; mem_b00[  5] = 8'h02; mem_b00[  6] = 8'h03; mem_b00[  7] = 8'h04;

mem_b00[  8] = 8'h04; mem_b00[  9] = 8'h05; mem_b00[ 10] = 8'h06; mem_b00[ 11] = 8'h07;

mem_b00[ 12] = 8'h07; mem_b00[ 13] = 8'h08; mem_b00[ 14] = 8'h09; mem_b00[ 15] = 8'h0a;

mem_b00[ 16] = 8'h0b; mem_b00[ 17] = 8'h0c; mem_b00[ 18] = 8'h0c; mem_b00[ 19] = 8'h0d;

mem_b00[ 20] = 8'h0e; mem_b00[ 21] = 8'h0f; mem_b00[ 22] = 8'h10; mem_b00[ 23] = 8'h11;

mem_b00[ 24] = 8'h12; mem_b00[ 25] = 8'h13; mem_b00[ 26] = 8'h13; mem_b00[ 27] = 8'h14;

mem_b00[ 28] = 8'h15; mem_b00[ 29] = 8'h16; mem_b00[ 30] = 8'h17; mem_b00[ 31] = 8'h18;

mem_b00[ 32] = 8'h19; mem_b00[ 33] = 8'h1a; mem_b00[ 34] = 8'h1b; mem_b00[ 35] = 8'h1c;

mem_b00[ 36] = 8'h1d; mem_b00[ 37] = 8'h1e; mem_b00[ 38] = 8'h1f; mem_b00[ 39] = 8'h20;

mem_b00[ 40] = 8'h21; mem_b00[ 41] = 8'h22; mem_b00[ 42] = 8'h23; mem_b00[ 43] = 8'h24;

▸ 这段在做什么：表的开头部分。注意这里只写了 mem_b00 的 256 个初值，另外 11 张表后面用 for 循环整体复制——这样能保证 12 路严格同表，也省了把 256 个数字写 12 遍。

为什么必须内联写死在 Verilog 里、不能用 $readmemh 读外部文件：因为 TangDynasty 综合时的工作目录是 run 目录，相对路径找不到文件时不会报错，而是直接把表读成全 0。综合全绿、时序全过、烧上去黑屏——这是最难查的一类问题。

▎hdl_source\isp\isp_gamma.v  第 255~276 行

//    ★照抄 awb.v:513 / my_algo.v:96 的 tready 直通写法：全链路无真反压，

//      本级绝不能停拍（停拍必丢 beat）。

//=============================================================================

reg [95:0] q2;

reg        v2, l2, u2;

assign I_tready = O_tready;        // 与 awb.v:513 / my_algo.v:96 完全一致

always @(posedge I_clk or negedge I_rst_n) begin

if (!I_rst_n) begin

v2 <= 1'b0;

l2 <= 1'b0;

u2 <= 1'b0;

q2 <= 96'd0;

end

else begin

v2 <= v1;

l2 <= l1;

u2 <= u1;

q2 <= b1 ? d1 : rom_q;     // 旁路：整级直通（延迟仍是 2 拍）

end

end

▸ 这段在做什么：查表流水线：第 1 级是 12 路并行查表（rom_q 的每个字节从 mem_b00~mem_b11 里查），第 2 级同时把数据、valid、tlast、tuser、bypass 各打一拍，最后用 q2 = b1 ? d1 : rom_q 实现旁路。总延迟固定 2 拍，旁路也是 2 拍，所以切换不会错帧。

第 4 章  定点数与查表：资源约束下的算法实现

这一章讲的是「同样的算法，怎么用更少的硬件实现」。FPGA 上做图像处理，算法本身往往不难，难的是在资源预算内把它跑起来。这里记录了四种常用手段和两个真实踩过的坑。

4.1 四种手段

| 手段 | 解决什么问题 | 本项目的例子 |
| --- | --- | --- |
| 移位加法替代常数乘法 | 常数乘法会被推断成 DSP | r*77 → (r<<6)+(r<<3)+(r<<2)+r |
| 倒数查表替代除法 | 除法器非常吃 LUT | wb_recip.v 310 LUT 替代两路 1700 LUT |
| Q16 定点数 | 没有浮点单元，小数要靠定点 | 20'h10000 = 1.000×，20'h08000 = 0.5× |
| 查表替代任意函数 | 非线性函数无法用逻辑直接算 | S 曲线 256 项表；暗角 240 项表 |

这四种手段本质上是同一个思想：把「运行时的计算」换成「编译时的常量」或「一次查表」。硬件和软件最大的区别就在这里——软件里一次乘法几乎不要钱，硬件里一次乘法可能耗掉你 1/40 的乘法器资源。

4.2 Q16 定点数怎么读

白平衡的增益用 20bit Q16 定点表示，也就是「低 16 位是小数部分」：

| 写法 | 十进制 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 20'h10000 | 65536 | 1.000×（不变） |
| 20'h08000 | 32768 | 0.500×（减半） |
| 20'h14000 | 81920 | 1.250× |
| 20'h40000 | 262144 | 4.000×（但超出 20bit，实际会饱和到 20'hfffff ≈ 16×） |

乘完之后怎么取回 8bit：R_new = (R_8bit * gain_Q16)[27:16]，取 [27:16] 就是「去掉 16 位小数」。本项目在这之后还加了一步四舍五入，见下面的代码。

▎hdl_source\awb.v  第 455~463 行

wire [8:0] B_rnd2 = {1'b0,B_new_r2[23:16]} + {8'd0,B_new_r2[15]};

wire [8:0] R_rnd3 = {1'b0,R_new_r3[23:16]} + {8'd0,R_new_r3[15]};

wire [8:0] B_rnd3 = {1'b0,B_new_r3[23:16]} + {8'd0,B_new_r3[15]};

wire [8:0] R_rnd4 = {1'b0,R_new_r4[23:16]} + {8'd0,R_new_r4[15]};

wire [8:0] B_rnd4 = {1'b0,B_new_r4[23:16]} + {8'd0,B_new_r4[15]};

assign R_new_x1 = (R_new_r1[27:24] || R_rnd1[8])?255:R_rnd1[7:0];

assign G_new_x1 =  G_new_r1;

assign B_new_x1 = (B_new_r1[27:24] || B_rnd1[8])?255:B_rnd1[7:0];

▸ 这段在做什么：四舍五入与饱和。先加最高小数位（[15]，相当于 +0.5），再取整数部分；然后判断是否超过 255（[27:24] 非零意味着 ≥256，或者进位后第 9 位为 1）。G 通道不乘增益，直接透传。

4.3 必须记住的坑：查表初值一定要内联

这条单独列出来，因为它造成过一次「所有报告都是绿的、烧上去黑屏」的事故：TangDynasty 综合时的工作目录是 run 目录（..._Runs\syn_1），不是工程目录。用 $readmemh("xxx.hex", mem) 读外部文件时，相对路径找不到文件不报错，而是把表读成全 0。结果是：综合通过、时序通过、面积正常，烧上去画面全黑。

所以 isp_gamma.v 的 256 个初值全部写在 initial 块里（见 3.7 节的代码）。如果表更大、手写不现实，替代方案是把表生成成 Verilog 的 case 函数或 localparam 数组，再 include 进来——总之不能让综合器去「找文件」。

4.4 两个真实的位宽 bug

bug 一：7 位加法溢出导致增益从 116 一帧掉到 4

▎hdl_source\isp\ae_ctrl.v  第 225~228 行

wire [6:0] S_gi_next = !S_can_act          ? S_gi

: (S_hi_hot)          ? S_gi_dec          // 护栏优先：无条件降

: (S_too_bright)      ? S_gi_dec

: (S_too_dark && !S_lo_hot) ? S_gi_inc

▸ 这段在做什么：这是修复前的写法（示意）。意图是「加一个步长，但不超过 127」。问题在于 S_gi 是 7 位，S_gi + S_step_n 的结果如果也是 7 位，124 + 8 = 132 会截成 4，然后 4 > 127 恒假，钳位失效，增益直接从 116 掉到 4。修法是把中间结果扩到 8 位再比较。

bug 二：8 位无符号减法回绕导致判定恒真

▎hdl_source\isp\obj_detect.v  第 60~68 行

//  坐标计数：beat / 行 / 块列 / 块行 / 块内行

// ------------------------------------------------------------------

reg [8:0]  S_bx;      // 0..H_BEATS-1

reg [11:0] S_y;       // 0..V_LINES-1

reg [4:0]  S_bxn;     // 块列 0..15

reg [4:0]  S_bxc;     // 块内 beat 0..19

reg [3:0]  S_byn;     // 块行 0..8

reg [6:0]  S_lyc;     // 块内行 0..79

▸ 这段在做什么：颜色判定里要算 R-G。如果直接写 R - G，当 R < G 时 8 位无符号减法会回绕成接近 255 的大数，于是「R 比 G 大很多」这个条件对所有像素都成立——满屏误检。修法是先判 R >= G 再相减。

第 5 章  时序与跨时钟域

这一章是「设计能不能跑起来」的核心。比起图像算法，它更抽象，但答辩时被问到的概率很高，而且答得清楚会显得你真的懂硬件。

5.1 一句话说清时序是什么

数据从上一个触发器出发，要经过一堆组合逻辑（加法、比较、多路选择），在下一个时钟沿到来之前必须稳稳到达下一个触发器。早到了不行（setup 违例）、太早到了也不行（hold 违例）。这个「还剩多少时间」就是 slack，所有路径里最差的那条叫 WNS（Worst Negative Slack）。

交付版的 WNS 是 +104 ps。答辩不能说「余量很大」——104 ps 只有 0.104 ns，而像素时钟周期是 13.333 ns，也就是只剩 0.8% 的余量。正确说法是「有余量但不宽裕，所以后面不敢随便往里加逻辑」。

5.2 五个时钟域

| 时钟 | 频率 | 管什么 |
| --- | --- | --- |
| sys_clk_50m | 50 MHz | 板载晶振，PLL 的输入 |
| MIPI_RX_BYTE_CLK | 60 MHz | 像素流，整个 ISP 链路都在这个域 |
| pll_clk_24m | 24 MHz | 传感器 I2C 配置、按键、AE 决策 |
| HDMI_PIXEL_CLK | 75 MHz | OSD 叠加、像素输出 |
| HDMI_SERIAL_CLK | 375 MHz | TMDS 串行发送 |

5.3 跨时钟域：单 bit 电平用同步器，事件不能用

开关、按键这类电平信号跨域，用两级触发器同步就够了——第一级可能采到亚稳态，但第二级采到时已经稳定：

▎hdl_source\design_top_wrapper.v  第 912~925 行

always @(posedge S_csi_rx_clk or negedge S_rst_n) begin

if(!S_rst_n) begin

S_sw1_sync0 <= 1'b1;

S_sw1_sync1 <= 1'b1;

S_sw2_sync0 <= 1'b1;

S_sw2_sync1 <= 1'b1;

end

else begin

S_sw1_sync0 <= I_switch[0];

S_sw1_sync1 <= S_sw1_sync0;

S_sw2_sync0 <= I_switch[1];

S_sw2_sync1 <= S_sw2_sync0;

end

end

▸ 这段在做什么：两级同步器。注意文件里的注释：「实测极性（与手册相反）：拨下=1=旁路；拨上=0=启用新功能」「pin.adc 对这 4 根都声明 PULLUP，悬空读 1 ⇒ 自动老行为」「机械开关抖动毫秒级，只做 2 级同步不做去抖」。最后一句的意思是：抖动用不着在这里处理，因为下游要的是「稳态值」，而 2 级同步 + 几十毫秒的响应时间本身就把抖动滤掉了。

但「事件」不能这么传。比如 AE 的统计模块（60 MHz）想告诉控制模块（24 MHz）「上一帧统计好了」。如果只是拉高一个单周期脉冲：60 MHz 周期 16.7 ns、24 MHz 周期 41.7 ns，那个脉冲有大概率被整个漏掉——不是采到 0 就是采到 1，而是根本不来。

正确做法是翻转电平：每帧把信号翻转一次，接收端做两级同步后检测跳变沿。翻转后的电平至少保持一整帧（16.7 ms），必被看到。代码见 ae_stat.v:163 的 O_frame_tgl <= ~O_frame_tgl;。

5.4 两条跨域约束，各解决一个问题

▎..\td_project\camera_to_dsi_display.sdc  第 33~35 行

#   -datapath_only is supported only by set_max_delay (SWUG105 4.4.21).

# ============================================================

set_max_delay -datapath_only -from [get_clocks {pll_clk_24m}] -to [get_clocks {HDMI_PIXEL_CLK}] 8.000

▸ 这段在做什么：把 24 MHz 域的信号送到 75 MHz 域时用的约束。为什么是 8 ns 而不是像素周期 13.333 ns：这条路径只搬一个「已经稳定的值」（AE 算出来的增益），不是高速数据流，不需要满足像素时钟；但也不能设成 false_path（那样工具完全不检查），所以取 8 ns 作为「够宽但不无限宽」的折中。-datapath_only 表示只约束数据路径、不加时钟偏斜，这个选项只有 set_max_delay 支持。

▎..\td_project\camera_to_dsi_display.sdc  第 41~43 行

# 每帧只更新一次、之后保持约 16.7ms（60Hz）不变，属于准静态总线；

# ae_ctrl 用 O_frame_tgl 的单 bit 翻转沿（内部 2 级同步 + 边沿检测）去采样数据，

# 采样时刻比数据变化晚 3 个 24MHz 周期（125ns），远小于 16.7ms 的保持时间。

▸ 这段在做什么：反方向的约束：MIPI 字节时钟域（60 MHz）把运动检测结果送到 24 MHz 域。20 ns 比 60 MHz 的周期 16.667 ns 略宽，道理同上。

顺便说一个排查经验：TangDynasty 曾经报过一条 −231 ps 的违例，起点是 JTAG 调试时钟（100 ns 量级）、终点是像素时钟。这本来就不该查——调试接口和图像通路没有任何功能关系。加一条 set_false_path 就好了。这个坑的价值在于：看到违例先看起点终点是哪两个时钟，别急着改代码。

5.5 逻辑级数决定能跑多快

同一个时钟域里，如果一条路径上串了太多级组合逻辑（加法套加法、多路选择套多路选择），就跑不到目标频率。

本项目的真实例子：做目标检测的坐标标注时，我们往 hdmi_mixer.v 的 OSD 查找路径里加了 1 bit 判断。Setup WNS 从 +104 ps 直接掉到 +2 ps——因为 OSD 工作在 75 MHz（周期 13.333 ns），那条路径的逻辑级数本来就很深，再加一级就顶到墙上了。最后只能回退这个功能。

这也解释了一个看起来矛盾的现象：为什么「加一个很小的功能」可能比「加一个大功能」更危险——危险的不是功能大小，是它加在哪条路径上。

第 6 章  自研图像算法

这一章讲三个我们自己写的算法：运动检测、目标检测、五模式风格化。它们的共同思路是——不做全帧，做块。

6.1 为什么是「块级」而不是「像素级」

算术很简单：一帧 1280×720×3 通道 = 2,764,800 字节 ≈ 2.7 MB。而这块芯片的 ERAM 总共只有 108 块 × 20 Kbit = 2,160 Kbit = 270 KB。差了一个数量级，全帧缓存根本放不下。（DDR 里有帧缓存，但那是给显示用的，读回来做算法要额外的延时代价。）

所以我们的做法是：把画面切成 16×9 = 144 个块，每块 80×80 像素，只记录每块的统计量（一个字节的平均亮度），不存图。代价是精度低——画出来的框是一格一格的；收益是零帧缓存、延迟固定。

答辩被问「为什么框这么粗」的标准答法：「块级换来的是零帧缓存和固定延迟。要做到像素级，要么加帧缓存（我们没有那么多 ERAM），要么加行缓存（延迟会变、逻辑也复杂）。在我们的资源约束下选了块级。」

6.2 运动检测：只存 144 个字节

原理是帧差：把当前帧和上一帧同位置的块均值相减，差值超过阈值就认为这块有东西在动。

▎hdl_source\isp\motion_detect.v  第 148~171 行

for (k = 0; k < 16; k = k + 1) S_cur_k[k] = S_acc[k][20:13];

end

always @* begin

S_row_mask = 16'd0;

S_row_hit  = 16'd0;

S_row_cnt  = 8'd0;

S_row_any  = 1'b0;

for (k = 0; k < 16; k = k + 1) begin

if (S_cur_k[k] > S_prev[S_byc][k])

S_row_hit[k] = ((S_cur_k[k] - S_prev[S_byc][k]) > I_diff_th &&

(S_cur_k[k] - S_prev[S_byc][k]) > (S_cur_k[k] >> I_rel_shift) &&

S_cur_k[k] > I_floor_th);

else

S_row_hit[k] = ((S_prev[S_byc][k] - S_cur_k[k]) > I_diff_th &&

(S_prev[S_byc][k] - S_cur_k[k]) > (S_cur_k[k] >> I_rel_shift) &&

S_cur_k[k] > I_floor_th);

if (S_row_hit[k] && (!I_strict2 || S_hit1[S_byc*16 + k])) begin

S_row_mask[k] = 1'b1;

S_row_cnt = S_row_cnt + 8'd1;

S_row_any = 1'b1;

end

end

end

▸ 这段在做什么：核心逻辑。S_acc[k][20:13] 是把 80×80 像素的累加和取高位，得到块均值（8bit）。然后三个条件同时满足才算「动」：① 差值超过 I_diff_th；② 差值超过块均值的 1/2^I_rel_shift（相对阈值——亮的地方要求变化更大才算动，避免高光区噪声误检）；③ 块均值本身超过 I_floor_th（太黑的块根本不看）。最后一个条件 !I_strict2 || S_hit1[...] 是「两帧确认」，要求上一帧这块也命中过。

★这一条的答辩价值很高：「144 字节」最能体现硬件思维。被问「为什么运动检测这么省资源」，答「因为我们不存图，只存 144 个块均值——16×9 个块、每块一个字节」。

一个已知的取舍：对「整幅画面一起变暗」这种情况不敏感。因为所有块的均值同时下降了相同的量，而块差的相对阈值会把它过滤掉。演示时要避免把手整个贴到镜头上——那会让整幅变暗，反而不出框。

6.3 目标检测：颜色 + 四道过滤

原理：找出颜色符合「红」特征的像素，按 80×80 块统计命中比例，超过阈值就认为这块有目标，然后把命中的块用描边连起来。

但只有颜色判定会满屏误检（木纹、皮肤、暖光都会命中），所以加了四道过滤：

| 过滤 | 解决什么 | 怎么实现 |
| --- | --- | --- |
| 颜色判定 | 找出红色像素 | R 够亮 且 R-G 超过色度阈值 且 R-B 超过色度阈值 |
| 块命中比例 | 零星噪点不算目标 | 每块 80×80 像素里命中的行数 ≥ 阈值才算这块命中 |
| 两帧确认 | 单帧噪点 | 要求上一帧这块也命中（同运动检测） |
| 孤立块滤除 | 零星误检 | 8 邻居里至少 3 个也命中，否则这块不算 |
| 保持 | 目标被短暂遮挡时框瞬断 | 连续 60 帧（1 秒）没有命中才清空 |

▎hdl_source\isp\obj_detect.v  第 185~205 行

// ★ [HDR-2026-10-18-iso] 孤立块滤除（erosion-by-neighbour）★

//   空场景实测存在「单个孤立块」误检（13:11:45 那张，block row0/col7）。

//   真实目标必然跨多个块（红笔竖放跨 5+ 块行），孤立单块一定是颜色噪声。

//   规则：保留「自身命中且 4 邻域至少还有一个命中」的块；单块凸起顺便被削掉。

function [143:0] F_iso;

input [143:0] m;

integer by, bx;

reg hit;

begin

F_iso = 144'd0;

for (by = 0; by < 9; by = by + 1) begin

for (bx = 0; bx < 16; bx = bx + 1) begin

hit = m[by*16 + bx]

&& ( (bx > 0  && m[by*16 + bx - 1    ])

|| (bx < 15 && m[by*16 + bx + 1    ])

|| (by > 0  && m[(by-1)*16 + bx    ])

|| (by < 8  && m[(by+1)*16 + bx    ]) );

F_iso[by*16 + bx] = hit;

end

end

end

▸ 这段在做什么：孤立块滤除的实现。对每个候选块，检查它周围 8 个邻居里有多少个也命中；少于 3 个就否决。这段代码的效果是：空场景从「到处是零星绿框」变成「一个框都没有」，而真实目标（会连成一片）不受影响。

★验收结果（可以直接说的数字）：空场景零误检、红笔一进画面就出框、遮挡 0.6 秒内框不消失。被问「准确率多少」时不要编数字——只说你验过的这三条，并明确说「没做过统计意义上的准确率」。

6.4 五模式风格化

▎hdl_source\my_algo\my_algo.v  第 283~303 行

begin

y = f_luma(p[23:16], p[15:8], p[7:0]);

case(mode)

3'd0: f_pixel = p;                                     // 原图直通

3'd1: f_pixel = {y, y, y};                             // 灰度

3'd2: f_pixel = f_heat(y);                             // 伪彩热力图

// MODE 3：固定 5 段阈值彩条（诊断用「看得见的直方图」）

//   档0 黑 =   0.. 31   档1 蓝 =  32.. 63   档2 绿 =  64..127

//   档3 黄 = 128..191   档4 红 = 192..255

// 遮住镜头时整屏单色 ⇒ 直接读出黑电平基座落在哪一档。

// （原为 (y > THRESH) ? 白 : 黑 二值化，THRESH 参数因此暂时未被使用）

3'd3: f_pixel = (y <  8'd32) ? 24'h000000 :

(y <  8'd64) ? 24'h0000ff :

(y < 8'd128) ? 24'h00ff00 :

(y < 8'd192) ? 24'hffff00 :

24'hff0000 ;

3'd4: f_pixel = edg ? 24'h000000 : f_cart(y);          // ★卡通化

default: f_pixel = p;

endcase

end

endfunction

▸ 这段在做什么：五个模式就是一个 case：MODE 0 直通、MODE 1 灰度（BT.601 加权）、MODE 2 伪彩热力图、MODE 3 五段彩条（测试图）、MODE 4 卡通化。K1~K4 切换前四个，长按任意键一秒出 MODE 3。

卡通化的实现是两步：① 把亮度分成四档（32 / 64 / 128 / 192 四个阈值），每档映射成一个固定颜色——也就是「平涂」；② 相邻像素亮度差异大的地方描黑边——也就是「边缘检测」。所以它看起来像简笔画。★答辩时要知道卡通化正是赛题扩展要求里点名的「边缘提取与区域填充」。

第 7 章  OSD（画面上叠的信息）

OSD 就是 On-Screen Display，画面上叠加的文字和图形。这一章讲八层 OSD 各是什么、怎么实现、以及一个很实用的技巧（用 OSD 代替逻辑分析仪）。

7.1 八层各是什么

| 层 | 内容 | 位置（内部 1280×720 坐标） | 颜色 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安路 Logo | (0,0) 160×160 | ROM 原始色 | 赛题硬性要求「必须包含安路标识」 |
| 2 | 安路 CNT:xxxxxx | (375,120) 200×24 | 0xFFF200 黄 | 帧计数，60 fps，用来判断是否掉帧 |
| 3 | MODE n | (176,176) 84×10 | 0x00FF88 绿 | 当前算法模式 |
| 4 | 遥测行 1 | (376,152) 橙 | 0xFF8000 | AE 状态：增益索引、状态、亮度、R/B 增益 |
| 5 | 遥测行 2 | (376,164) 橙 | 0xFF8000 | 运动检测状态：各标志位、计数器、步长 |
| 6 | 参数行 | (376,186) 青 | 0x00E6FF | S-CURVE ON LSC ON MOT:1 SENS H |
| 7 | 运动框 | 全屏可变 | 红 | 命中的块描边 |
| 8 | 目标框 | 全屏可变 | 0x00FF40 绿 | 颜色目标的块连线 |

7.2 怎么实现：点阵字库 + 优先级链

文字不是「画字」，是「贴点阵」。osd_char_lib.v 里有 41 个字符，每个字符是 16×16 的点阵，用 16 个 16 位字表示（每个字一行，bit15 是最左列）。

几个必须知道的细节：

字符库里没有小写字母，所以「x」必须用大写 8'h58。

中文「安」「路」是单独编码的 8'h80 / 8'h81，也占 16×16。

每个字符的 bit15 是最左列——如果搞反，字会左右镜像。

八层怎么决定谁盖谁：hdmi_mixer.v 里连续 8 个 S_osd_hit = 1'b1 的赋值块，后赋值的覆盖前面的，所以第 8 层（目标框）优先级最高，第 1 层（Logo）最低。这也符合直觉：框应该盖在文字上面吗？其实我们让框在最上层，因为框是「实时反馈」，被文字挡住会看不出效果。

▎hdl_source\hdmi_mixer.v  第 1372~1373 行

S_osd_hit = 1'b1;  // CNT 行命中：整行使用黄色 COLOR_DYN_TEXT

S_osd_color = COLOR_DYN_TEXT;

▸ 这段在做什么：第 2 层（帧计数）的命中判断：如果当前扫描位置落在这个窗口内，就置命中标志。后面几层结构完全一样，只是窗口坐标和颜色不同。

7.3 一个很实用的技巧：用 OSD 代替逻辑分析仪

芯片内部的信号抓不出来（除非用 ChipWatcher，但那只能抓一小段、而且会往设计里插调试逻辑占资源）。我们把关键状态画到屏幕上的 OSD 里，就能用一张截图看到整帧的状态。

两行遥测就是这么来的：第 4 行显示 AE 的增益索引和状态，第 5 行显示运动检测的各标志位。调试时看着屏幕就知道内部状态对不对，答「你们怎么调试的」时答这条，比答 ChipWatcher 更有说服力——因为它体现了「主动设计可观测性」而不是「被动用工具」。

7.4 两套坐标是 1.5 倍关系

OSD 的坐标用的是内部 1280×720 坐标系，而屏幕是 1920×1080，所以屏幕坐标 = 内部坐标 × 1.5。我们曾经把内部坐标当屏幕坐标用，找了很久才发现 OSD 在「另一个位置」。这个坑也解释了为什么用图像脚本找 OSD 位置时经常找错。

第 8 章  工程方法与调试

这一章是「怎么保证你做的东西真的能用」。技术内容前面几章都讲完了，这里讲方法。

8.1 四条构建成功判据（背下来）

第 1.3 节已经列过，这里再强调一次完整版：

① 日志里搜不到 HDL-8007（黑盒告警），查 _analysis\td_direct_syn_1.log。

② 新加的模块能在 phy_1\camera_to_dsi_display_phy.area 里搜到，而且有 LUT 数。

③ phy_1\route.qor 里 Setup WNS > 0、TNS = 0、违例端点 = 0。

④ 同一个文件里 #RAMs = 51、#DSPs = 10——这两个数字变了说明有模块被优化掉了。

8.2 「假成功」有三种形态

| 形态 | 现象 | 怎么识别 |
| --- | --- | --- |
| 比特流没变 | 时间戳更新了，但网表还是旧的 | 看 route.qor 的面积/线长数字有没有变 |
| 模块被扫掉 | 构建全绿，但新模块不在网表里 | 在 phy.area 里搜模块实例名 |
| 命令假成功 | exit code 0，但 Tcl 一行都没跑 | 比对产物 mtime 是否晚于本次启动时间 |

我们三种都遇到过。最典型的是第一种：往 .al 里加了新 .v，命令行综合却看不到——因为 TD 只认 run 目录的 .prj。当时比特流的时间戳确实更新了，所有报告也正常，但上板一点变化都没有。后来写了同步脚本才根治。

8.3 可复现采集的五个要素

做图像调试，最大的敌人是「不知道变了什么」。所以我们定了五个必须记录的要素：

| 要素 | 为什么 | 怎么记录 |
| --- | --- | --- |
| 固定靶面 | 白纸铺满或盖住镜头，才有可比的基准 | 拍摄时说明 |
| 固定光照 | 灯开关一次，整幅亮度就变了 | 写进文件名或 CSV |
| 拨码状态 | 开关一变，对比的前提就没了 | 文件名带 SW1上SW2上…，或拍参数行 |
| 帧计数 | 判断两次采集是不是同一次上电 | 拍 OSD 的 安路 CNT，不回零说明没断电 |
| 只改一个变量 | 两个变量同时变，什么都说明不了 | A/B 之间只动一个开关 |

8.4 排错顺序

遇到「改了没效果」时，按这个顺序查，不要跳步：

① 先确认改动真的进了比特流（8.1 的四条判据）。这一步能排掉一半的问题。

② 再确认开关/按键的状态对不对（看 OSD 参数行，不要靠记忆）。

③ 再看是「功能没生效」还是「功能生效了但看不到」——比如运动检测对整幅变暗不敏感。

④ 最后才怀疑算法本身。

第 9 章  答辩材料与常见追问

这一章把答辩会用到的数字、容易被误解的地方、以及演示流程集中列出来。

9.1 指标口径表（必须背下来）

| 指标 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 分辨率与帧率 | 1280×720@60 | 帧计数与墙上时间误差 < 0.3% |
| Slice | 17448 / 21216 = 82.24% | LUT + 触发器 + 进位链打包后的物理单元 |
| LUT6 | 16400 / 21216 = 77.30% | ★分母是 21216，不是 38184★ |
| DFF | 12092 |  |
| ERAM | 51 / 108 = 47.22% | 12 块是 S 曲线的 12 份表，34 块是 ISP 行缓存 |
| DSP | 10 / 40 = 25.00% | 白平衡倒数查表用 2 个 |
| Setup WNS | +104 ps / 0 违例 | 有余量但不宽裕 |
| 延迟 | 固定流水线级数 | ★全链路无帧级缓存，不能说「零延迟」★ |

9.2 两个必须能纠正的误解

误解一：「38184 个 LUT 用了 77.3%，不是还剩 8700 多个吗？」对方把两个口径混了。38184 是宣传的等效 LUT 数，工具报的 LUT6 总数是 21216，77.30% 的分母是 21216。正确答法见 1.2 节。

误解二：「你们说低延迟，是零延迟吗？」不能说零延迟。正确说法是「全链路没有帧级缓存，延迟是固定的流水线级数，不随帧率波动」。如果一定要给数字，就说「从传感器到显示器经过 N 级流水线，每级一拍」——具体级数可以从 RTL 数出来，但不要凭印象说一个数。

9.3 演示流程（9 段 150 秒）

| 段 | 内容 | 时长 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机即用 | 12 s | 不接电脑，直接上电出画面（赛题硬性要求） |
| 2 | 数据通路总览 | 16 s | 手指依次点 OSD 各元素 |
| 3 | ISP 在线可关 | 22 s | SW2 拨下 3 s 再拨上；SW1 同样（★这一段最关键★） |
| 4 | AE 与 AWB | 16 s | 手电从侧面照 3~5 s 再移开 |
| 5 | 拨码总开关 | 12 s | SW3 拨下 3 s、拨上 3 s；SW4 同样 |
| 6 | 风格化五模式 | 30 s | K1→K2→K3→长按→K4，每档停 5~6 s |
| 7 | 运动检测 | 16 s | 静止 3 s → 手在 50 cm 外横划 → 静止 3 s |
| 8 | 目标检测 | 16 s | 红笔举到画面中偏左，停 3 s，缓慢左右移动 |
| 9 | 参数收尾 | 10 s | OSD 与实景同框，报关键数字 |

★第 7 段千万不要把手贴到镜头上。手挡镜头会让整幅画面变暗，而块级帧差对「整幅一起变」不敏感，反而不出框——现场看起来像功能坏了。必须在 50 cm 外横着划。

附录 A　优先级总表

只背「必须掌握」这一档。★★ 标记的是「答辩更可能被问、且答错代价大」的，优先背。

| 优先级 | 知识点 | 章 | 一句话 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★★ | 两个百分比口径的区别 | 1 | Slice 与 LUT 是两回事 |
| ★★ | 38184 vs 21216 | 1 | 最容易翻车 |
| ★★ | 四条构建成功判据 | 1 / 8 | 全绿 ≠ 成功 |
| ★★ | 帧内增益爬坡 | 3 | 最好的技术深度证明 |
| ★★ | 暗角怎么证明是镜头 | 3 | 最好的方法论证明 |
| ★★ | 运动检测只存 144 字节 | 6 | 最能体现硬件思维 |
| ★★ | 延迟不能叫零延迟 | 9 | 说错就扣分 |
| ★ | 13 模块名称与顺序 | 2 | 答辩第一分钟要用 |
| ★ | 五个时钟域 | 5 | 跨域问题的基础 |
| ★ | 为什么用移位加法 | 4 | 资源约束的解释 |
| ★ | 八层 OSD 分别是什么 | 7 | 扩展要求最直接对应 |
| ★ | 末位宽的减法回绕 | 4 | 一个真实 bug |
| ★ | 单 bit 翻转为什么能跨域 | 5 | 理解同步器局限 |
| — | MIPI 两层协议细节 | 2 | 知道有哪两层即可 |
| — | 去马赛克插值细节 | 3 | 知道 G 用两邻居、R/B 用四邻居即可 |
| — | GCLK / SCLK / PLL 区别 | 5 | 被问到能说出是三种时钟资源即可 |
| — | 字库点阵编码 | 7 | 知道 bit15 最左即可 |

附录 B　四周学习计划

| 周 | 读哪几章 | 什么时候算「过」 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 第 1 章 | 能说出五个资源数字和 82.24% / 77.30% 的差别，能背四条构建判据 |
| 第 2 周 | 第 2~3 章 | 能背 13 个模块的顺序，能讲清五个 ISP 环节各自解决什么问题 |
| 第 3 周 | 第 4~6 章 | 能解释为什么不用乘法器、144 字节是怎么来的、单 bit 翻转凭什么能跨域 |
| 第 4 周 | 第 7~9 章 + 第 10 章 | 能对着海报 90 秒讲完项目，第 10.11 节的 20 问里至少 15 问能在 30 秒内答完 |

第 10 章  自检区（所有自检题集中在这里）

这一章把全书的自检题汇总在一起，按章节归类。每题后面标了对应正文哪一节。做法：读完一章回到这里，找到对应那一节，出声回答。心里觉得懂了不算过，能连续说出三句话才算。

10.1 入门自测（12 问，对应全书）

| # | 问题 | 看正文 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 这颗芯片有多少 LUT、多少 DFF、多少 ERAM、多少 DSP？我们用了多少？ | 1.1 |
| 2 | 工具报的 LUT6 77.3% 和芯片宣传的 38184 个 LUT 为什么不是同一个数？ | 1.2 |
| 3 | 从摄像头到显示器，数据依次经过了哪些模块？能画出来吗？ | 2.1 |
| 4 | 一拍搬几个像素？96bit 为什么装不下 5 个像素？ | 2.2 |
| 5 | 黑电平 56 是怎么来的？为什么取最小值而不是平均值？ | 3.2 |
| 6 | 灰世界假设在什么场景下会失效？ | 3.5 |
| 7 | 真 S 曲线和普通伽马曲线有什么区别？我们中途为什么改过？ | 3.7 |
| 8 | 为什么这个项目里到处是移位加法而不是乘法？ | 4.1 |
| 9 | Setup WNS +104 ps 是什么含义？答辩时应该怎么描述？ | 5.1 |
| 10 | 运动检测为什么只需要存 144 个字节？如果要逐像素做，需要多少存储？ | 6.2 |
| 11 | OSD 一共几层？内部坐标和屏幕坐标差多少倍？ | 7.1 / 7.4 |
| 12 | 综合全绿、时序全过，为什么上板还可能完全没效果？ | 8.2 |

10.2 第 1 章 资源与工具链

① 说出交付版的 Slice / LUT6 / DFF / ERAM / DSP 五个数字和百分比。（1.1 / 9.1）

② 如果有人问「38184 个 LUT 用了 77.3%，那不是还剩 8700 多个」——你怎么纠正他？（1.2）

③ 综合报告里 #RAMs 从 51 掉到 12，说明什么？该去查哪里？（1.3 / 8.2）

④ 为什么往 .al 里加了新 .v，命令行综合还是看不到？要改哪个文件？（1.4）

⑤ 举一个「资源不够导致算法方案改变」的例子。（1.5）

10.3 第 2 章 视频数据通路

① 按顺序说出 13 个模块的名字。（2.1）

② 三个「旁路观察者」分别从哪取数据？为什么取的位置不同？（2.1）

③ tlast 在本项目里是行末还是帧末？如果你当行末用会出什么问题？（2.2）

④ 一拍 4 个像素，第 2 个像素的 R 在 bit 的哪几位？（2.2）

10.4 第 3 章 ISP 六个环节

① 为什么黑电平扣除必须放在最前面？（3.1）

② 黑电平 56 怎么测出来的？如果取平均值会有什么风险？（3.2）

③ 去马赛克里 G 和 R/B 的插值方式有什么不同？为什么？（3.3）

④ 你怎么证明暗角是镜头的问题而不是场景的问题？（3.4）

⑤ 白平衡的「帧内增益爬坡」是什么？为什么会造成画面顶底色温不一样？（3.5）

⑥ AE 现在还能调什么、不能调什么？如果有人说画面还是暗，你怎么解释？（3.6）

⑦ 为什么 S 曲线的表必须内联写死，不能用 $readmemh？（3.7 / 4.3）

10.5 第 4 章 定点数与查表

① 20'h10000 是多少倍？20'h08000 呢？（4.2）

② 讲一个你遇到过的位宽溢出 bug，是什么现象、怎么修的。（4.4）

③ 用 1700 个 LUT 换 2 个 DSP，这笔交易划算吗？为什么？（3.5）

10.6 第 5 章 时序与跨时钟域

① 五个时钟域分别是什么频率、各管什么？（5.2）

② 为什么单 bit 电平可以用两级同步器，而「事件」不能？正确做法是什么？（5.3）

③ 打开 sdc 文件，数一下有几条 set_max_delay？为什么是 8 ns 和 20 ns 这两个数？（5.4）

④ 往 OSD 路径加 1 bit 逻辑后 WNS 从 +104 掉到 +2 ps，为什么加这么少会掉这么多？（5.5）

10.7 第 6 章 自研图像算法

① 为什么运动检测只占 144 字节？如果要逐像素做，需要多少存储？（6.2）

② 「两帧确认」和「孤立块滤除」分别防的是什么？（6.3）

③ 空场景、红笔出现、红笔移开，这三种情况下框分别应该是什么样？（6.3）

④ 为什么运动检测对「整幅画面一起变暗」不敏感？这是缺陷还是取舍？（6.2）

⑤ 卡通化是怎么实现的？（提示：分档 + 描边）（6.4）

10.8 第 7 章 OSD

① 八层 OSD 分别是什么？哪层优先级最高？（7.1）

② (376,152) 这个内部坐标在屏幕上是什么位置？怎么算的？（7.4）

③ 为什么 OSD 的颜色可以用来标定采集链，而画面内容不行？（7.3）

10.9 第 8 章 工程方法与调试

① 四条构建成功判据分别是什么？在哪查？（8.1）

② 「假成功」有哪三种形态？各举一个你遇到的例子。（8.2）

③ 可复现采集的五个要素是什么？为什么每一个都不能省？（8.3）

④ 你们怎么调试芯片内部的信号？为什么不用逻辑分析仪？（7.3）

10.10 第 9 章 答辩材料

① 说出交付版的 Slice、LUT6、DFF、ERAM、DSP 和 WNS。（9.1）

② 有人说「你们说低延迟，是零延迟吗」——你怎么答？（9.2）

③ 演示第 3 段（ISP 在线可关）要证明什么？如果 SW2 拨下去画面没变化，你怎么排查？（9.3 / 8.4）

④ 演示第 7 段为什么不能把手贴到镜头上？（9.3）

10.11 答辩自检 20 问（高频，带标准答法）

| # | 问题 | 标准答法要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 你们的模块顺序是什么？ | 按 13 个模块顺序说，重点提「lsc 和 awb 都是乘法可以换序」 |
| 2 | 一拍搬多少数据？ | 4 个像素、96bit，60 MHz 像素时钟 |
| 3 | tlast 是什么？ | 本项目里是帧末；用它当行末会导致行计数不清零 |
| 4 | 黑电平 56 怎么来的？ | 盖镜头实测值域 [57..79]，取最小值减 1，保证不钳掉真实像素 |
| 5 | 灰世界什么时候失效？ | 大色块场景；我们这个项目里室内暖光下就偏了 |
| 6 | 白平衡那个 bug 讲讲 | done 每拍置起导致增益帧内爬坡；改帧锁存 |
| 7 | 怎么证明暗角是镜头的？ | 白纸 + 标记物 + 原地转 180°，暗角不跟标记物走 |
| 8 | AE 能调什么？ | 曝光和模拟增益都已顶上限，只剩降帧率或更大光圈 |
| 9 | 反 S 和真 S 有什么区别？ | 指数 <1 降对比发灰，>1 提对比；我们改过 |
| 10 | 为什么到处是移位加法？ | 常数乘法会被推断成 DSP，DSP 曾经被顶满 40/40 |
| 11 | 查表为什么不用 $readmemh？ | TD 综合工作目录是 run 目录，找不到文件不报错、直接读成全 0 |
| 12 | 讲一个位宽 bug | 8 位无符号减法回绕：R-G 在 R<G 时变成大数，判定恒真满屏误检 |
| 13 | 几个时钟域？ | 五个，各自频率和职责见 5.2 |
| 14 | 为什么用整帧翻转而不是单周期脉冲跨域？ | 24 MHz 采不到 60 MHz 的单周期脉冲，翻转电平保持一整帧必被看到 |
| 15 | WNS +104 ps 怎么描述？ | 有余量但不宽裕，只占 13.333 ns 周期的 0.8% |
| 16 | 运动检测为什么只存 144 字节？ | 16×9 个块、每块一个字节均值，不存图 |
| 17 | 两帧确认和孤立块滤除各防什么？ | 前者防单帧噪点，后者防零星误检 |
| 18 | OSD 几层？ | 八层，坐标是内部的 1.5 倍 |
| 19 | 综合全绿为什么还可能没效果？ | 模块输出没人接会被当冗余扫掉；要查网表 |
| 20 | 演示第 7 段要注意什么？ | 手不能贴镜头，整幅变暗不触发块级帧差；要在 50 cm 外横划 |

— 完 —