演示视频分镜脚本

基于安路 PH1P35 的实时数字图像处理系统

总时长约 2 分 40 秒 ｜ 2026-10-19

一、拍摄前提

· 烧录版本：proj/releases/ 下当前交付版（.bit md5 DB39A5CE50591330A6D6E9C0CFCFB2E3）。

· 冷启动：烧完拔电 5 秒再上电，不接 PC、不按复位键。

· 拨码初始：SW1、SW2、SW3 全部拨上（LSC 开 / S 曲线开 / 运动检测开）；SW4 拨上（严格档）。

· 相机机位：对准有纹理的室内实景（书架、桌面），不要对纯白墙。

· 显示器：1280x720@60Hz，HDMI 1.4 及以上纯铜线，长度不超过 5 米。

二、分镜表

| 段 | 时长 | 画面内容 | 对应操作 | 旁白 / 字幕要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 开机即用 | 15 s | 只接电源与 HDMI，画面直接出图；镜头缓缓扫过桌面 | 不操作 | 上电即启动，无需 PC；MIPI 摄像头 -> FPGA -> HDMI，零帧缓存直通 |
| 2 数据通路总览 | 20 s | 画面停在有明暗层次的桌面，字幕逐行点亮 6 层 OSD | 不操作 | 依次说明：安路 Logo / CNT 帧计数 / MODE / 两行橙色遥测 / 青色参数行 |
| 3 ISP 在线可关 | 25 s | A/B 对比：SW2 拨下（曲线关）再拨上；SW1 拨下（LSC 关）再拨上 | 拨 SW2、SW1 | S 曲线开，中调对比度 0.695 -> 1.125；LSC 关时四角发绿，开后干净。字幕：逐列 R/G 极差 0.164 -> 0.092（-44%） |
| 4 AE 与 AWB | 20 s | 手电照画面 -> 不过曝；移开 -> 恢复；遥测 M/W/B 实时变化 | 只照光 | AE 闭环自动调模拟增益与曝光，白平衡按帧锁存，整帧 R/G 稳定 0.98~1.02 |
| 5 拨码总开关 | 15 s | SW3 下变 MOT:0；上变 MOT:1；SW4 下变 SENS L；上变 SENS H | 拨 SW3、SW4 | SW3 运动检测总开关，SW4 灵敏度两档；参数行实时反映每个开关的生效状态 |
| 6 风格化五模式 | 35 s | K1 直通 / K2 灰度 / K3 伪彩 / 长按 1 s 彩条 / K4 卡通化 | K1 -> K2 -> K3 -> 长按 -> K4 | 每次停留 5 s；字幕打模式号与算法名：灰度 BT.601 / 伪彩 / 彩条 / 卡通化（边缘 + 四色平涂） |
| 7 运动检测 | 20 s | 手在镜头前 0.5 m 横向划过 -> 红色块状描边框跟手；停下消失 | 不操作 | 帧差法，16x9 = 144 个 80x80 块，只存上帧块均值共 144 字节，零帧缓存、零 ERAM |
| 8 目标检测 | 20 s | 红笔举到镜头前 -> 绿色框紧贴笔身；移开后保持 1 s 再消失；空场景无框 | 不操作 | 红色目标检测，两帧确认去抖 + 孤立块滤除，空场景零误检；漏检保持 1 s，框不闪断 |
| 9 参数收尾 | 10 s | 定格在卡通化 + 全部 OSD 的画面 | 回到 K4 | 字幕：1280x720@60Hz / LUT6 77.3% / ERAM 47.2% / DSP 25% / Setup WNS +104 ps |

三、整体顺序逻辑

先证明「能跑」（段 1-2），再证明「跑得好」（段 3-4），再证明「能交互」（段 5-6），最后亮两个加分项（段 7-8）。

四、操作与现象对应表

| 操作 | 出现的现象 |
| --- | --- |
| 上电 | 画面直出，CNT 递增 |
| SW2 上 / 下 | 画面对比度变化（暗部更沉、亮部更透） |
| SW1 上 / 下 | 画面四角发绿 / 不发绿 |
| 手电照射 | 画面不过曝，遥测 M 回落 |
| SW3 下 | 运动红框全部消失 |
| SW4 上 / 下 | 参数行 SENS H / SENS L |
| K2 | 全屏灰度 |
| K3 | 全屏蓝/绿/黄伪彩 |
| 长按任意键 1 s | 竖直五段彩条 |
| K4 | 画面四色平涂 + 黑描边 |
| 手划过镜头 | 红色块框跟手 |
| 红笔入画 | 绿色框贴笔 |

五、待确认

· 段 6 的卡通化观感目前偏四色平涂，是否需要在录制前调优配色与描边粗细，待定。

· 段 7/8 的检测行为在前一版比特流上已验收；若录制时行为不符，以实际为准并回退说明。